Műszaki Leírás

8300 Tapolca,  Árpád u.

Meglévő családi lakóház átalakítása, korszerűsítése, bővítése -

Tetőtéri szint hasznosításával

1. Elõzmények

Építtetõ, a tulajdonában levő 8300 Tapolca, Árpád utcai  ingatlanon levő lakóház felújítására, bővítésére, átalakítására,  korszerűsítésére határozta el magát, a tetőtéri szint hasznosításával. Az elképzelések és a tervezési munka Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában,az Építéshatósági Osztályon, a terület építési előadójával  egyeztetésre kerültek, az alábbiakat rögzítettük:

- A terület kialakult zárt sorú beépítésbe  sorolt övezet

- A beépítettség legnagyobb mértéke 40 %

- A maximális építménymagasság 5,0 méter, a minimális 3,0 méter

- A terület   LK 1 jelű építési övezetbe sorolt övezet

- A zöldfelület minimális mértéke 30 %

- A telekhez teljes közművesítés tartozik, a keletkező szennyvizet a város szennyvízhálózatába van bekötve.

- A tervezett építési szándék megvalósításának nincs akadálya, az elképzelés illeszkedik a község hatályos rendezési tervéhez, és beépítési javaslatához

2. Az épület általános adatai

A épület bruttó alapterülete 114,96 m2. Az épület korszerűsítése, és felújítása mellett az épület falegyenig visszabontásra kerül. A visszabontás után egy monolit vasbetonlemez kerül az épület egészére, valamint egy 35,0 cm magas koszorú. Így a kialakuló tetőtéri lakrészben három szoba ( két gyerekszoba és a szülői háló ), valamint két vizes helység kerül kialakításra. Az épületegyüttes befoglaló bruttó alapterülete nem változik, bővítés nem történik. A meglévő alapterület hasznosításával készül a tetőtér beépítése. A pinceszinti és földszinti épülettraktusban épületszerkezeti, illetve funkcióbeli változás nem készül. A kialakítandó tetőtérbe vezető lépcsőszerkezet vasbeton szerkezetű lépcső. A földszinten található utcafronti szoba nappalivá alakul.

Az épület számszerű adatai:

PV. ±0,00 m = Bmf:116,45m

Terepszint:	-1,00 m

Gerincmagasság:	+ 7,09 m

Építménymagasság (átlagos):	+ 4,20 m

Padlószint:	±0,00 m

3. Szerkezeti leírás

alapozás: új alaptestek alatt úsztatott beton sávalap készül C10-32/FN minőségben, 30%-os kőbedolgozással, gondosan tömörítve. ( A meglévő teraszrész alaptestének felülvizsgálatát követően. )

szerkezeti falak és felmenő szerkezetek: az új szerkezeti falak 38,0 cm vastagságban készülnek Porotherm 38 NF téglából. A válaszfalak 10 cm vastagságban készülnek  válaszfaltéglából.

egyéb szerkezet: A meglévő fafödémre, a részleges padlásburkoló tégla elbontását követően, és a részleges felbetonozás elbontása után monolit 12,0 cm vastagságú vasbeton lemez készül. A lemez a tartószerkezetek fölött kialakított, új 35,0 cm vastagságú koszorúszerkezetbe kerül bekötésre. ( lsd.: statikai munkarész )

tetőszerkezet: hagyományos kisállószékes fogópáros faszerkezetű fedélszék, nyeregtetős kialakítással. A kialakított tetőtéri loggia fedése  nyeregtetővel fedett. Az épület fedése Csornai mediterrán cserépfedés.

bádogos szerkezetek: vörösréz anyagból készítendőek ( Alternatívaként Lindab síklemez, illetve Lindab Rainline rendszer beépítése javasolt. )

burkolatok: terv szerint (kiválasztása az építtetővel történik). A burkolatok aljzatkiegyenlítővel kiegyenlített aljzatra (a padozatnak megfelelő) ragasztással készülnek. A vizes helységek oldalfalai csempeburkolatot kapnak. A teraszok burkolata nagy kopásállóságú, fagyálló, csúszásmentes kerámia lap. ( Alternatívaként terméskövet vagy kőlap burkolat alkalmazását javasoljuk. )

A homlokzaton található faszerkezetű falburkolat keményfából készül, dió vagy mahagóni lazúrozással. A faburkolat mögött átszellőztetett légréteg kialakítása kötelező.

felületképzés: a belső falakra glettelés után három réteg diszperzit festés kerül. A lábazatra és homlokzatsávra kerülő felületképzés Terranova vakolatrendszer ( Alternatívaként a lábazatra hagyományos terméskő alkalmazható. )

nyílászárók: SOFA faszerkezetű nyílászárók, dió vagy mahagóni lazúrfestéssel.

szigetelések: A tetőszerkezetbe a csapadékvíz ellen Dragofol tetőfólia fektetendő 1 rétegben, a talajon fekvő padlóba 2 réteg Villas vízszigetelő lemez fektetendő.

villámvédelem: az épület villámvédelmét az MSZ 274 szabvány szerint kialakítva.

épületgépészet: az épület fűtése ( és meleg víz ellátása )   a meglévő gáztüzelésű kazánról történik, mely rendszer bővítésével kerül kialakításra a tetőtéri szint fűtése. A különálló emeleti lakrész meleg víz ellátása elektromos bojlerrel kerül kialakításra. A meglévő kémények nem kerülnek átalakításra. Utólagos felülvizsgálatuk javasolt. ( egy kéménykürtő használaton kívül van. )

A telek teljes közművesítéssel ellátott, víz, villany ellátás biztosított, a keletkező szennyvíz a városi hálózatra csatlakozik.

A személygépkocsi tárolása a saját telken belül, az OTÉK 42.§. szerint 100%-ban biztosítható.

A kivitelezés során az OTÉK, valamint az idevonatkozó ágazati és balesetvédelmi előírások szigorúan betartandók. A kivitelezés csak felelős műszaki vezető felügyelete mellett folyhat. A tervektől eltérni csak az I. fokú építésügyi hatóság engedélyével és a tervező előzetes hozzájárulásával szabad.