Műleírás

a győri Széchenyi Egyetemen tervezett

INNO-RAAB NEMZETKÖZI TUDÁSPARK

tervpályázatához

(kivonat)

„Kövekből, intézményekből és szimbólumokból fölépíteni

a szabadság, a méltóság és az értelem világát egy olyan univerzumban,

amelyben lehet, hogy nincs szabadság, nincs méltóság és nincs értelem:

ez a nagy emberi kaland.”

(Hankiss Elemér)

Ha van helye a szabadságnak, a méltóságnak és az értelemnek, akkor ez az Egyetem.

A győri Széchenyi István Egyetem kifejlesztésénél célszerű egyaránt szem előtt tartani, hogy

egyrészt 	a „kövekből” (és fából, üvegből, betonból, fémből) épülő újabb egységek értelmesen, a „zöldet” is integrálva szolgálják szerepüket,

másrészt 	a meglévő és az újonnan épülő egységek, szervek összefüggő szervezetté  váljanak egy többfunkciós axis révén, (amely, ha nem is az axis mundi, vagyis a világ tengelye, de legalább az Egyetemé)

végül 	az összefüggést megteremtő tengely és az INNO-RAAB kerékszerű  épülete az Egyetem és a Város fő ágazatát jelentő közlekedésnek lehet a szimbóluma

- BEÉPÍTÉS

  - Alapgondolatok

  - az egész egyetemi együttes közvetlen kapcsolata és együttműködése

    - funkcionális szempontból az összekötő folyosó révén

    - energetikai szempontból az egységes rendszer révén

    - építészeti szempontból a járművek világát idéző forma és anyaghasználat révén

  - takarékos területfelhasználás és beépítés:

az épületek alsó szintjén járműtárolók, tetején lehetőség szerint zöldtető

  - tűzvédelmi felvonulási utak megtartása és kiegészítése

  - a szabadtéri járműtároló területek és a zöldterületek ésszerű berendezése

  - ütemezett megvalósítás esetén is elfogadható, de költségkímélő I. ütem kialakítása

  - Funkcionális rendszer

Gerince az axis, az összekötő folyosó, amely egyaránt hasznos és kényelmes a belső használók, illetve az akár tömegközlekedéssel a csomópont felöl, akár a járművön érkező külső használók számára.

Ez az axis fűzi fel mind az egyetemi, mind a kapcsolódó funkciókat, különös tekintettel az egyes egységekben lévő közösségi jellegű helyiségcsoportokra, mint amilyenek a vendéglátás és kereskedelem egységei.

  - Területfelhasználás-beépítés

A tervjavaslat szerint a területfelhasználásra az a jellemző, hogy

  - szerkezetének gerincét a valamennyi meglévő és tervezett létesítményt felfűző axis, az összekötő folyosó és sétány alkotja

  - a gépkocsik 40%-át az új létesítmények földszintjén helyezi el, 60 %-át pedig olcsó térszíni parkolóban, amely nagyrészt a meglévő úthálózat kiegészítésével helyezhető el,

  - a zöldterületek kialakítására több eszközt is felhasznál, mint a parkolók fásítása és sövényesítése, valamint tetőkertek létesítése, de ez utóbbiakat csak ott, ahol erre kedvezőek a lehetőségek, tehát a MOVE-SMART csarnok felett nem.

  - Zöldfelületek

  - sportpályák: a füves pályákat kb. 2 méter magas befelé lépcsős görögös földlelátó övezi, amely a szomszédok felé és a parkoló felöl egyaránt hangfogó szerepet tölt be.

  - vonzó tartózkodó helyek: sétány az összekötő folyosó felett, meditációs kert az INNO-RAAB tetején, földstadion, a meglévő étterem kibővített kertje, a szabadtéri fedett bemutatóhelyként is használható térsorozat az u.n. átmeneti kiállítótermek alatt, a MOVE-SMART átriuma és  éttermének terasza,

  - a parkolók fásítása és sövényesítése

  - az intézmények bejáratának hangsúlyozása magas, nyírott örökzöldekkel

  - egy nagy különleges (cédrus vagy tölgy) fa telepítése az INNO-RAAB udvarába

  - Járműtárolás

|  | Épületben vagy épület alatt |  |  | Tárolás szabadon |  | összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INNO-RAAB | MOVE-SMART | AXIS | INNO-RAAB | MOVE-SMART |  |
| személygépkocsi | 97 | 184 |  | 218 | 246 | 715 |
| busz |  |  |  | 5 |  | 5 |
| kerékpár | 50 |  | 50 |  |  | 100 |

  - Tűzvédelem

Az egységek telepítésénél, így különösen a meglévő és tervezett létesítményeket összekötő építmény kialakításánál szem előtt kell tartani, hogy

  - a meglévő létesítmények tűzvédelmét szolgáló felvonulási utak és paraméterek érintetlenek maradjanak

  - az új létesítmények tűzvédelme biztonságosan és szabályszerűen megoldható legyen

A fentiek alapján a Campus valamennyi meglévő és tervezett létesítményét összekötő folyosó csak a tűzoltókocsi űrszelvénye felett, lábakra állítva valósítható meg, úgy, hogy – az oktatási épület olthatósága érdekében – az út fölé se nyúljon.

A meglévő laborépület és a sportcsarnok oltását egy-egy hossz- és egy-egy rövid oldalról lehet szervezni, és ez vonatkozik a csarnokszerű MOVE-SMART épületre is, amelyet így tetszés szerint össze lehet építeni a sportcsarnokkal.

Az INNO-RAAB épülete körül futó parkolóút a középmagas kategóriájú épület tűzoltási felvonulási útja számára is megfelelő.

- INNO-RAAB

2.1	Alapgondolatok

  - az előnyben részesített ágazatot, az autóipart jelképező emblematikus kerék-forma

  - a bérlők szeparált használatát illetve a közlekedőterületek minimalizálását egyaránt lehetővé tévő gyűrűszerű alaprajzi rendszer

  - az önálló traktusban kialakítható, de az irodai használatot is lehetővé tévő labor-elrendezés

  - olyan kiegészítő funkciók telepítése, amelyek egyaránt nyújtanak vonzó szolgáltatásokat nemcsak a bérlőknek, hanem az egyetemnek és a kollégiumnak, sőt a környező lakosságnak is

  - végül olyan környezetet létrehozni, amely az egyetem puritán és funkcionalista építményrendszerében gondolkodásra, meditációra is serkentő, emberi tartózkodásra vonzó lehet sétány, kert, különleges növények és azok sajátos elrendezése révén.

  - Funkcionális rendszer

Az épület főbejárata a körforgalomhoz kapcsolódó díszburkolati zónára nyílik. A kapun belépve lépcsőn vagy rámpán lehet a nagy összefüggő közösségi elosztó térbe feljutni, ami azért is van kiemelve, mert

  - az egyetemi aulák és közösségi terek is közel ezen a szinten vannak

  - a főszint alatti járműtároló mennyezetén jól lehet kezelni az épület, így például a kiállítótér ellátó vezetékeinek rendszerét

  - a garázsszintet nem kell a térszint alá süllyeszteni, ami jelentékeny szigetelési de legalábbis építés közbeni víztelenítési gondot okozna.

A környező utcaszinthez képest 3,30 magasan levő u.n. magasföldszint az előcsarnok – előadók – kiállítási tér – étkező szintje, kiegészülve szolgáltatókkal és üzletekkel, mintegy belső városi fórumként is funkcionál.

  - A bérelhető irodák a felső 4 szintet foglalják el:

| egység/iroda | db/iroda | egység összesen | I. emelet | II. emelet | III. emelet | IV. emelet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 2 | 60 | - | - | - | 60 |
| 10 | 4 | 40 | - | - | 40 | - |
| 4 | 20 | 80 | 40 | 40 | - | - |
| 1 | 25 | 25 | 8 | 8 | 9 | - |
| mindösszesen |  | 205 | 48 | 48 | 49 | 60 |

Ma már a piano nobile, az előkelő emelet inkább a legfelső, ezért javasoljuk a nagy bérlőket ott elhelyezni, ami azért is előnyös, mert az épület vezetékrendszerének javítási vagy karbantartási munkái során a legfelső emelet van a legkevésbé háborgatva.

Hasonló megfontolásokból települ a III. emeletre a 4 középnagyságú bérlő, és a kisebbek foglalják el az I. és II. emeletet, ahol a folyosó amúgy is körbe megy.

A tervlapokon a kiírásban példaként megadott iránymutató irodamegoszlást ábrázoltuk (Pl. a négyegységes irodáknál 3 normál iroda a külső homlokzaton + 1 labor a belső traktusban).

  - A belső traktusban helyet kapó labornál nem kell az irodáknál igényelhető álmennyezet, így a belmagasság eléri a 3,0 métert. Ugyanakkor a traktust közvetlenül kiszolgálják az épületgépészeti rendszerek strangjai.

  - Közvetlenül kiszolgáló funkciók

A közlekedési blokkokkal szemben olyan egységek alakíthatók ki, amelyek magukban foglalják a teakonyhával is közvetlenül kiszolgált mindkét tárgyalót, valamint az illemhely csoportot is. A III. és IV. emeleten érdemes az egyik mozgássérült WC helyén egy zuhanyzós fürdőszobát kialakítani, az I. és a II. emeleten ezt a nagy bérlők a többi területeik rovására megtehetik.

  - Közös használatú terek

Az előcsarnok körülöleli a lefelé lépcsőző osztható előadóteret és egyúttal a kiállító előteréül is szolgál, ugyanakkor innen nyílnak a büfé-étkezőn kívül a szolgáltatók és kereskedők egységei is.

  - Működtető terek

A hűtő-és hőközpont, valamint az elektromos ellátás helyiségei a földszint centrumába kerülnek, míg a szellőzőgépek egy része a tetőre kerülhet.

  - Belső technológiai folyamatok

A belső szállításokat lebonyolító két teherfelvonó a földszinti garázstérből közvetlenül megközelíthető. Igény esetén a nagyobb magasföldszinti szolgáltatókhoz is ki lehet építeni egy – akár az utcáról közvetlenül nyíló – apró önálló lépcső-felvonó blokkot.

Az épület belső vezetékrendszere a laborok mentén húzódó folyosószakaszokra nyíló szekrényekben könnyen szerelhető, a földszinti közösségi terek és a laborok strangjai pedig a garázs mennyezetén szerelhetők illetve húzhatók el.

  - Javasolt kiegészítő funkciók

A bérlők, az egyetem munkatársai és a zömmel kollégista hallgatók számára egyaránt vonzó és hasznos lehet olyan kiegészítő funkciók telepítése, mint a bank, a posta ( a mai épület pótlásával) irodaszer, élelmiszer, újság, dohány árusítása, kisebb szolgáltatók, mint például tisztító, Mister Minit.

A bérlők magasabb státusú ügyfelei, vagy külföldi egyetemi tanárok részére hasznos lehet egy vendégház, amely három emeletén összesen 12 egy-két szobás apartmant tartalmazna. Első emeletén sóhajok hídja kötné össze az INNO-RAAB közösségi szintjével, földszintjén bérbeadható üzlettel, legfelül tetőkerttel.

Az épület egyúttal a Hédervári úti zártsorú beépítés, illetve a tűzfal-csatlakozás megoldására is alkalmas lenne.

  - Vonzó emberi környezet

A tervpályázati kiírásban alaposan megfogalmazott program kielégítésén túl arra is érdemes törekedni, hogy térélmények, látványok, hangulatok és hatások is érhessék az embert, amelyek – elsősorban a különleges növények sajátos elhelyezése révén – felkelthetik egyaránt a természeti és művi környezet iránti fogékonyságot, gondolkodásra, meditációra való helyeket kínálhatnak. Ilyen hely lehet a tetőn nyírott cserjékből és pergolákból kialakított meditációs kert, vagy ilyen látvány lehet az udvar közepén az oszlop kehelyszerűen kialakított fejezetébe ültetett cédrus.

  - Tartószerkezetek

Az épület belső udvarral rendelkező, kör alaprajzú, fekvő autókereket szimbolizál. Szerkezetét tekintve hagyományos monolit vasbeton anyagú. Alapozása kútalapozás. Függőleges szerkezetei monolit vasbeton falak és pillérek, ill. monolit vasbeton lépcsőházi falak. A pillérek mérete 30x30cm, 40x40cm, 30 cm,  40cm a terhelésnek megfelelően. A falak vastagsága általában 20cm. A monolit vasbeton falak látják el a merevítés szerepét is. A födémlemezek alul-felül sík, 24cm vastag monolit vasbeton lemezek, jellemző tartószerkezeti háló legnagyobb mérete 7,50 m. A belső udvar lefedését az első szint magasságában tervezzük. Anyaga  acél, főtartói aláfeszített acél főtartók. A zárófödém vastagsága eltérő, a födém 30cm vastagsággal épül, rajta zöldtető, park létesül. Homlokzati kialakítását a strukturált üvegezés szabályainak megfelelően terveztük, acél hátszerkezettel, hagyományos, takart profilképzéssel.

A szerkezet kialakításakor törekedtünk a hagyományos, a mai magyar építőiparban szokásos technológiák alkalmazására. Ennek oka a nagy költséghatékonyság, gyors tervezhetőség és építhetőség. A magas talajvíz miatt nem létesítünk az épület alatt mélyszinti garázst, és ezért alkalmazunk kútalapozást is. Így elkerülhető a teljes építési idő alatt a nagy költségigényű víztelenítés. A kútalapok építését víz alatti betonozással képzeljük. Az épület különleges megjelenése ellenére a ma szokásos árban építhető. A szerkezeteknek különleges technológiai igénye, vagy emelt anyagminősége nincs.

  - Ütemezés

Természetesen szerencsés lenne, ha a teljes fejlesztés folyamatosan egy ütemben valósulna meg.

Mindazonáltal – a kiírásban megfogalmazottak alapján – az INNO-RAAB épülete két ütemben úgy is egyszerűen megépíthető, hogy

  - az első ütemben az észak-déli tengelye mentén kettévágott épület keleti fele épül meg, amelyben az irodák, a közösségi terek és az infrastrukturális ellátást szolgáló gépészeti és villamossági terek fele egyaránt megvan, hasonlóan a közlekedés és a járműtárolás tereihez.

  - az első ütemben – a csomópont megépítéséig – megtartható a Hédervári u. 25. sz. épület is

  - az első ütem gazdaságosságát az is jelentős mértékben javíthatja, hogy még a mai posta épülete is megtartható, és csak például az I. ütemben felépített épületben berendezett postafiók átadását követően bontják le. hogy a II. ütemben a terület felszabaduljon.

  - az összekötő folyosó is esetleg csak a második ütemben valósul meg

  - ha a látvány nem is lesz teljesen befejezett, de az új csomópont felé (akár ha az egyáltalán addig kiépül vagy nem) így is jellegzetes, újszerű képet nyújt.

  - kedvező lenne a Hédervári úti szomszédos lakóépület tűzfalához egy olyan épülettel csatlakozni, amely célszerűen vendégház lehetne, földszintjén bérbeadható üzlettel. Ez az épület bármelyik ütemben megépülhetne 1,5 méteres földvastagságú tetőkerttel.

- MOVE-SMART

  - Alapgondolatok

  - különös tekintettel egyrészt a változatos kiállítási igényekre, másrészt a takarékosság és az üzemeltetés szempontjaira, célszerű igen egyszerű alapszerkezetet választani: ilyen a SÉD-tetejű csarnokrendszer

  - ha az egyszerű vasbeton szerkezetet gondos részletekkel, jól kivitelezik, a belsőben és a külsőben egyaránt tartós és jó anyagok pl.    rozsdamentes fémszerkezet dominál, méretei és minősége révén az egyszerű térrendszer is megkapó lehet.

  - Az időről-időre nyilván eltérően használt és berendezett csarnokban, annak súlypontjában egy szökőkút körül pihenőhelyekkel berendezett átrium nyújt a kongresszusok vagy kiállítások látogatói számára szabadtéri felüdülési lehetőséget, és a modern, változó világ kellős közepén is az emberi és spirituális dimenziókat idézi.

  - Helyiségprogram – térszerkezet

A kiírás programja kettős lineáris térszerkezetet involvál:

  - az előadók és a fejlesztési bemutatótér zónája, valamint a többfunkciós nagy kiállítótér zónája között a mindkét funkcionális sávot kiszolgáló szerviz-zóna húzódik, amely egyúttal lehetővé teszi a kiállítóterek viszonylag kisebb, mégis önállóan működtethető tereink kiszolgálását is.

  - nem az egész épületre kiterjedő rendezvény esetén az épület jellegzetesen három részre különíthető el, kihasználva a független déli, nyugati és északi bejáratokat illetve a megközelítési lehetőségeket. Ilyen esetben a galéria töltheti be – egyébként az étterem megközelítésére is szolgáló – közös közlekedő szerepét.

  - a nagy rendezvénytér és a sportcsarnok együttműködését a sportcsarnok galériaszintjét a kiállítótérrel szintben közvetlenül összekötő kisebb átmeneti kiállítóterek sora biztosítja.

  - Technológiai folyamatok

A kiállítások, alkalmasint a gyártás nagyobb volumenű szállítása a teherautóval is járható kapukon át közvetlenül bonyolódik, de a furgonos áruszállítást az alagsori parkolóhoz közvetlenül kapcsolódó rendező – előkészítő – raktározó terek fogadják. A kiállítási terek alatt – a fejlesztési és bemutatótér kivételével – a gépkocsitároló teszi lehetővé a födémhez való közvetlen hozzáférést, így költséges álpadló nélkül is igen variábilisan lehet a kiállítótereket infrastruktúrával ellátni.

  - Teherhordó szerkezetek

A csarnok szerkezeti kialakítását tekintve hagyományosnak nevezhető. Alapozása kútalapozás, a kútalapokba fogjuk be a vázszerkezet pilléreit. Az épület merevítését is ez adja. A csarnok un. Séd tetővel épül, ahol a maga a tető a főtartó. Külön gyámolító szerkezetet nem terveztünk. A közlekedő feletti galériafödém a félszinten, pillérkonzolokra beépített négyszög keresztmetszetű főtartógerendákra helyezett feszített zsaluzópanellel kerül kialakításra. Az épület alatti parkolószint aljzata hagyományos útpályaszerkezet (ágyazat, ckt, burkolat) födéme előregyártott feszített gerendákkal gyámolított feszített zsaluzó panel. A pályázatnál 20kN/m2 födémterhelést vettünk figyelembe, azonban igény szerint ez tovább növelhető.

A MOVE-SMART épület tervezésekor is törekedtünk a nagyfokú költséghatékonyságra. Így alakult ki a jelenlegi, mélyebben fekvő terepszinttel megegyező parkolószint. Az alapozásánál az  INNO-RAAB épülettel megegyező technikát alkalmazunk. A vázszerkezeti elemek megtalálhatók a jelenlegi építőipari kínálatban, egyedül a séd tető kíván egyedi gyártást a speciális kialakítása miatt, azonban ez is megoldható a jelenleg fellelhető zsalukészletek átalakításával. A séd tető mellett szól annak rendkívül jó fényáteresztő képessége, mely biztosíthatja a szükséges bevilágítási igényt.

A homlokzatképzés szerkezeti kialakítása szintén nem tér el szokásos gyakorlattól, falazott szerkezetnek terveztük, azonban az épülhet szerelt szerkezetként is, ismertek azok a homlokzatburkoló téglák, melyek acélszerkezetre is helyezhetők.

- AXIS (ÖSSZEKÖTŐ FOLYOSÓ ÉS SÉTÁNY)

  - Alapgondolatok

A tervpályázat kiírói által is kívánatosnak tartott kommunikációs tér több szempontból is szinte nélkülözhetetlen:

  - fedett, zárt kapcsolatot biztosít a zömmel kollégista hallgatók számára a kollégium és az egyetemi létesítmények között

  - kényelmes közlekedést jelent az INNO-RAAB bérlői számára az egyetemi és a MOVE-SMART létesítményeihez

  - a folyosó, de nem kevésbé a folyosó tetején kialakított fasoros sétány a létesítmények között a pihenés, nézelődés-beszélgetés színterévé is válhat

  - a folyosó mindkét oldalfala alkalmas lehet tablók, digitális információk elhelyezésére, és ezzel a mindenki által legsűrűbben felkeresett kiállítóhely szerepét is betöltheti.

  - Funkcionális részletek

Az új összekötő folyosó

  - a tűzoltó útvonal tiszteletben tartása érdekében afelett lábakra állítva húzódik úgy, hogy a tűzoltási felvonulási területből semmit nem fed le,

  - közvetlen rámpás kapcsolatban van az INNO-RAAB közösségi tereivel, illetve az egyetem központi aulájával,

  - felvonó illetve lépcsőház köti össze a központi labor, valamint az étterem blokkjaival, illetve a MOVE-SMART épületével

  - közvetlenül csatlakozik a kollégiumi épület végéhez annak első emeletén

  - a lábak között a labor épület mentén fedett helyet biztosít egy nagy központi kerékpártároló számára is

  - a MOVE-SMART kapcsolatát is jelentő felvonó-lépcsőház blokk – az Önkormányzat és az Egyetem közös elhatározása alapján – egy, az egész campus jelképévé válható kilátó – információs – hirdetőtoronnyá is magasítható egyszerű csúszózsalus technológiája révén

  - hordozója lehet az előbb-utóbb egységes energetikai rendszerben a különböző létesítményekben fokozatosan modulszerűen kiépülő, de egymással együttdolgozó rendszerek ellátó-összekötő vezetékeinek

  - nettó területe (folyosó, rámpák, lépcsőházak): 1000 m2

  - Szerkezetek

Az összekötő folyosó tartószerkezeti szempontból egy folytatólagosan többtámaszú, szekrény-keresztmetszetű hídszerkezetnek tekinthető. A közlekedés a tartószerkezeten belül történik, így a folyosó a befogott, de csak középen álló pillérivel igen könnyed benyomást kelt, ugyanakkor kellően merev is. Alapozása a többi épületnél alkalmazott kútalapozás, melybe befogjuk az alátámasztó pilléreket. Dilatációját 28m-enként tervezzük. A dilatáció mindig közvetlenül pillér után készül, oly módon, hogy az előző szakasz a követőbe belefut. Így jó merevségi tulajdonságokat érünk el, azonban nem gátoljuk a szerkezet hőmozgását. A kedvező szilárdsági tulajdonságok lehetővé teszik a födém zöldtetővé alakítását is.

- Gazdaságossági szempontok

  - Területfelhasználás

A területfelhasználás takarékossága érdekében a terv

  - az új parkolók 60 %-át térszíni fásított parkolóban helyezi el és csak 40 %-át telepíti egyébként viszonylag olcsón építhető és üzemeltethető épület alatti földszinti garázsba,

  - a sportpályák elhelyezését is megoldja a tervezési területen

  - az INNO-RAAB közösségi szintjén mintegy 420 m2 többlet terület áll a szolgáltatásokat biztosító bérlők rendelkezésére (bank, posta, stb.)

  - Ütemezés

Az ütemezés takarékossága és kedvezőbb megszervezése érdekében

  - az INNO-RAAB épületének először a fele is megvalósítható, minden fő és kiszolgáló, működtető funkció felével együtt

  - az első ütemben még a Posta épülete is megtartható,

  - az összekötő folyosó bármelyik ütemben, a többi létesítménytől teljesen függetlenül, azok zavarása nélkül megépíthető

  - Közlekedő területek

A kiírásban megadott alapfunkciók – a parkolók nélkül – több, mint 20.000 m2-t jelentenek. A megadott 15 %-os tűréshatár szerint megengedhető 3000 m2-es túllépésen bőven belül maradna a kiegészítő közlekedőivel együtt mindössze kb. 1000 m2-t igénylő összekötő folyosó.