PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLA BŐVÍTÉSE

TERVPÁLYÁZAT

PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLA BŐVÍTÉSE

TERVPÁLYÁZAT

TARTALOMJEGYZÉK

LEZÁRT BORÍTÉK

Adatlap a közreműködők és jogosultságuk megnevezéséről és a költségtérítés megosztásáról

Továbbtervezésre vonatkozó nyilatkozat

Nyilatkozat a tervbemutatáshoz való hozzájárulásról

A teljes pályamű CD-n

MŰSZAKI LEÍRÁS

ADATLAP A KÖLTSÉGBECSLÉSRŐL

TERVLAPOK

1.	HELYSZÍNRAJZ			M 1:500

KERTTERV				M 1:200

2.	PINCESZINTI ALAPRAJZ		M 1:200

FÖLDSZINTI ALAPRAJZ		M 1:200

EMELETI ALAPRAJZ		M 1.200

TETŐTÉRI ALAPRAJZ		M 1:200

3.	A-A MESZET			M 1:200

B-B METSZET			M 1:200

ÉSZAKI HOMLOKZAT		M 1:200

KELETI HOMLOKZAT		M 1:200

DÉLI HOMLOKZAT		M 1:200

NYUGATI HOMLOKZAT		M 1:200

4.	LÁTVÁNYTERVEK

- FUNKCIÓ SÉMA

PESTHIDEGKÚTI WALDORF ISKOLA BŐVÍTÉSE

TERVPÁLYÁZAT

MŰSZAKI LEÍRÁS

# Telepítés

# „A Pesthidegkúti Waldorf Iskola Budapest hegyvidéki kertvárosi lakóövezetében található. Szomszédjával a katolikus templommal együtt intézményi alközpontot alkot a lakótömbön belül. A régi, négy osztályos elemi iskola nyolc osztályosra bővítésével egyidejűleg sajátította ki a tulajdonos önkormányzat a szomszédos két lakótelket, melyen ma a sportpálya és a lakóépületből átalakított kézművesház található. A kézművesházat és a telkét az alapítvány megvásárolta, a főépületet bérli az önkormányzattól. Az iskola fenntartója telekrészek megvásárlásával, a megnagyobbított alapítványi telken kívánja az iskola bővítési igényét megvalósítani.”(Részlet a pályázati kiírásból)

A meglévő kézműves ház kedvezőtlen alaprajzi elrendezésű, pillérekkel, tartófalakkal szabdalt terei tantermi funkciók kialakítására nem alkalmasak. Sem vertikális, sem horizontális elhelyezkedése nem teszi alkalmassá a kiíró által megfogalmazott tervezési program optimális kialakítását. A telekalakításokkal létrejött új beépítési lehetőségeket a kézműves ház megtartásával nem lehetne maximálisan kihasználni. Mindezek figyelembe vételével a kézműves ház lebontása mellett döntöttünk.

A beépítési mutatók maximális kihasználása törekedtünk, tervünk teljes mértékben kihasználja a beépítési mutatók (beépítési %, szintterület mutató, építmény magasság) adta lehetőségeket.

Négyszintes (pince, földszint, emelet és tetőtér) új épületet terveztünk mely ikresen, szinteltolással csatlakozik a régi épülethez.

# Tájolás, árnyékolás

A telepítésnél az új tantermek optimális K-DK-i tájolását tűztük ki célul.

# Szerkezeti kialakítás:

# Az épület sávalapozású, középfőfalas szerkezetű, a déli homlokzaton erősen áttörve. Itt csak szakaszosan, rövid merevítő falakat hagytunk.

# A közbenső födémeket panel gerendásra terveztük, A zárófödém a tűzrendészeti és épületszigetelési okokból- a nyár eleji meleg kizárása- koporsó födém monolit vasbetonból

# Homlokzatok, anyaghasználat

# Északi fenyőfa illetve vakolat burkolja a házat. Ezek az anyagok, a természetességet és az egyszerűséget jelentik számunkra.

# Harang-kolomp

# Régi és új épület csatlakozásánál létrejövő védett tűzfalra, ablakfülkébe került.

Új főbejárat a régi épületben

A régi épület főbejárata jelenleg egy sötét, szűk folyosóra vezet, melynek áteresztő képessége csekély. A régi épület új főbejáratát közelítettük az új épület főbejáratához.

Terveink szerint az oszlopos fedett  árkád alatt lehet bejutni a tágas előcsarnokba, innen közvetlenül az aulába vagy az új épület lépcsőházába.

# Főépület átalakítása

A főépületben a következő átalakítási munkákat terveztük:

Új főbejárat kialakítása

Új előcsarnok és aula közötti közlekedő kiszélesítése

Válaszfal bontás, építés

Vizesblokkok átalakítása, felújítása

Emeleten számítástechnika terem elbontása, új korlátszakasz szerelése a galérián

# Funkcionális elrendezés

Az új épület szintjei fél szint eltolással lettek kialakítva a régi épület szintjeihez képest.

A régi és az új épületet az új épületben kialakított lépcsőház köti össze. Minden szinten át lehet jutni a másik épületbe anélkül, hogy ki kellene menni az udvarra. A lift teszi lehetővé a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedését a különböző szintek között.

### Új épület

-Pince szint: ebédlő-konyha, tornaterem és a hozzájuk tartozó kiszolgáló   egységek, üzemeltetés helyiségei

-Földszint: alsó tagozat osztálytermei közvetlen teraszos kertkapcsolattal, egyéni fejlesztő szoba, logopédiai szoba, kis tanári

-Emelet: művészeti oktatás termei: euritmia termek, ének-zene-kórus terem, csoportszobák

-Tetőtér: művészeti oktatás termei: kézimunka termek, festő terem, csoportszoba, kazánház

Régi épület

-Pinceszint: karbantartó műhely, faanyag előkészítő

-Földszint: középtagozat osztálytermei közvetlen kertkapcsolattal,

kézműves műhelyek: agyagozó, (hangszigetelt)fafaragó közvetlen kapcsolattal a kézműves udvarba, igazgatási egység helyiségei: titkárság, gazdasági, igazgatói, tanári és könyvtár

-Emelet: felső tagozat (gimnázium) és a nyolcadik osztály termei, szaktantermek: természettudományi, számitástechnikai, idegen nyelvi, csoportszobák

Kerti építmények

-Kézműves műhelyek: kovács- és rézműves, kő- és fafaragó, kemence,

kerti szerszám tároló, raktárak

-Szelektív hulladéktároló

-Kerékpár tároló

# Kert (játszóudvartól-játszóudvarig)

A jelenlegi játszóudvar területe megmaradna, aszfalt burkolatát vágott felületű fagyálló mészkőre cseréljük. Kisebb zöld-virágos szigeteket alakítottunk ki az összefüggő terület megbontására. A meglévő felfestett „spirál”, „ugróiskola” és „tengó” pályák területét eltérő színű burkolattal alakítjuk ki.

A Kossuth Lajos utca melletti részen virágos és sziklakert található.

A kerékpár tároló a bejárattól balra található.

A jelenleg kevésbé használt a régi épület és a Rákóczi utca közötti előkertben alakítottuk ki a beszélgető helyeket és a dohányzót. Kerti padokat, asztalokat terveztünk erre a területre.

A jelenleg kihasználatlan „fórum” helyét találtuk legalkalmasabbnak a kézműves udvar kialakítására. A régi épület földszintjén helyeztük el az agyagozó- és a fafaragó műhelyeket, ahonnan ajtókat nyitottunk a kézműves kertbe. Fedett- nyitott (részben zárt) kerti épületben található a kemence, a kovács- és rézműves műhely, a kő-és fafaragó műhely és a hozzájuk tartozó raktárak. A kertrész alkalmas az elkészített művek kiállítására is (málnás kert-szoborkert).

A meglévő sportpálya változatlanul marad, gyalogutat alakítottunk ki a pálya mellett az iskola zárt parkolójához. A pálya előtti kis területet szintén mészkő burkolattal láttuk el ide ivókutat terveztünk.

A tornaterem teteje járható, faburkolattal készül. Lépcsős teraszos kialakítású, déli tájolású, napos.

A szomszédos lakótelkek kerítésvonala mellé sűrű növényzetet terveztünk.

Az alsó tagozat termei szintén faburkolatú, D-DK-i tájolású teraszokra nyílnak. A teraszokról burkolt út vezet a kicsiknek kialakított játszóudvarra. Megtartottuk a hajót, homokozót és hintát terveztünk.

A meglévő fákat igyekeztünk mindenhol megtartani.

# Szelektív hulladékgyűjtés

Az iskolában jelenleg papír, műanyag, használt elem és sütőolaj szelektív gyűjtése folyik.

Az elkülönítésre alkalmas műanyag tárolóedények számára kerti szelektív hulladékgyűjtőt alakítottunk ki. Az egyéb kommunális hulladékgyűjtő edények szintén itt lesznek.

Parkolás

A meglévő sportpálya mögötti – egyébként kihasználatlan, a többi kertrésztől leszakadó- területen alakítottuk ki az OTÉK által az új épületre előírt nyolc férőhelyes személygépkocsi parkolót. A parkoló bejárata a Petőfi Sándor utcáról nyílik. A sportpálya mellett új burkolt gyalogút vezet az új épületben kialakított lépcsőházig. A parkolót lekerítettük, gyerekek ide nem jöhetnek.

# Közlekedés az iskola környékén

A Kossuth Lajos és Rákóczi utca sarkán mindkét irányban zebrás gyalogátkelőhelyeket javasolunk kialakítani. Mindkét utcában az iskola kerítésével megegyező oldalon személygépkocsi parkolókat terveztünk. Az iskolabusz részére külön parkolóhelyet biztosítottunk a bejárat közelében. Kialakítottunk ezen kívül szintén a bejárat közelében egy mozgássérült parkolót is. A Kossuth Lajos utcai szelektív hulladéktároló edényeket a kereszteződéstől távolabb javasoljuk elhelyezni.

Akadálymentes közlekedés, mozgássérült wc

A lift teszi lehetővé a mozgáskorlátozottak akadálymentes közlekedését a különböző szintek között. A régi épületben kialakított új előcsarnok és az aula padlószintje között rámpát terveztünk a kiszélesített közlekedőben. Az utcai bejárat közelében mozgáskorlátozottak számára parkolót alakítottunk ki.

A kiírás szerint egy mozgássérült wc-t terveztünk az új épület földszintjén

# Közművek

A bővítés elektromos, víz, csatorna, gáz közműigénye a meglévő hálózatokról megoldható.

Kazánház

A régi épületben lévő kazánház megszűnik, itt csak a karbantartó és faanyag előkészítő működik tovább. Új központi kazánház épül az új épület tetőterében.

Alternatív energia hasznosítás

Az épület tervezése során un. passzív ház kialakítására törekedtünk. Déli irányban nagy üvegfelületeket terveztünk. A nyílászárók speciális üvegezéssel készülhetnek, a hőszigetelések vastagabbak a szabványosnál. A megújuló energiaforrások közül elsősorban a napenergia hasznosítását emelnénk ki. Az épület melegvíz ellátásának biztosítására a régi épület aulája feletti alacsony hajlásszögű tetőre nepkollektorok elhelyezését javasoljuk. A kollektorok ezen a tetőszakaszon sem az udvarról sem az utcáról nem látszanak, csak madártávlatból lehet felfedezni. Borult időben természetesen mechanikai rásegítés szükséges.

# Ütemezés

I.Ütem:  4 hónap

Tornaterem építése

Kerti kézműves műhelyek építése.

A tornaterem és a kerti műhelyek építése alatt mind a főépületben, mind a meglévő kézműves házban zavartalanul folyhat az oktatás.

II.Ütem: 8 hónap

## Meglévő kézműves ház bontása

## Új épület építése

Az új tornaterem elkészültével a főépületben lévő tornaszoba és öltözők felszabadulnak. Itt kilakítható ideiglenesen az első osztály terme és a kézimunka terem. A fafaragó műhely ideiglenesen a már elkészült kerti kézműves műhelyekbe költözne (ezek ideiglenes téliesítése megoldható). Így a második ütem alatt is zavartalanul folyhat az oktatás.

# III.Ütem  2 hónap

Meglévő épületben tervezett átalakítások munkálatai (új főbejárat kialakítása, aulába vezető közlekedő kiszélesítése, vizes blokkok kialakítása, felújítása, válaszfalak bontása-építése). Egy nyári szünetben elvégezhető, az oktatást így nem zavarja.

ELŐÍRT BEÉPÍTÉSI MUTATÓK

|  | „A” ALAPÍTVÁNYI TELEK | „B” ÖNKORMÁNYZATI TELEK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖVEZETI JELE | I-II | I-II |  |
| BEÉPÍTÉS MÓDJA | I/SZ | I/SZ |  |
| LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉGE | 25 % | 30 % |  |
| SZINTTERÜLET SŰRŰSÉG | 1,0 | 1,0 |  |
| LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG | 7,5 m | 7,5 m |  |
| MINIMÁLIS ZÖLDFELÜLETI ARÁNY | 35 % | 35 % |  |

TERVEZETT BEÉPÍTÉSI MUTATÓK

|  | „A” ALAPÍTVÁNYI TELEK | „B” ÖNKORMÁNYZATI TELEK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖVEZETI JELE | I-II | I-II |  |
| BEÉPÍTÉS MÓDJA | I | I |  |
| LEGNAGYOBB BEÉPÍTETTSÉGE | 25 % | 30 % |  |
| SZINTTERÜLET SŰRŰSÉG | 1,0 | 0,58 |  |
| LEGNAGYOBB ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG | 7,5 m | 7,5 m (változatlan) |  |
| MINIMÁLIS ZÖLDFELÜLETI ARÁNY | 38 % | 35 % |  |

HELYISÉG LISTA

MEGLÉVŐ ÉPÜLET

ÚJ ÉPÜLET

KERTI ÉPÍTMÉNY

| SORSZÁM | HELYISÉG MEGNEVEZÉSE | HASZNOS ALAPTERÜLET |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1. OSZTÁLY TERME | 60 m2 |
| 2. | 2. OSZTÁLY TERME | 60 m2 |
| 3. | 3. OSZTÁLY TERME | 60 m2 |
| 4. | 4. OSZTÁLY TERME | 60 m2 |
| 5. | 5. OSZTÁLY TERME | 64 m2 |
| 6. | 6. OSZTÁLY TERME | 54 m2 |
| 7. | 7. OSZTÁLY TERME | 54 m2 |
| 8. | 8. OSZTÁLY TERME | 53 m2 |
| 9. | 9. OSZTÁLY TERME | 54 m2 |
| 10. | 10. OSZTÁLY TERME | 51 m2 |
| 11. | 11. OSZTÁLY TERME | 49 m2 |
| 12. | 12. OSZTÁLY TERME | 60 m2 |
| 13. | 13. OSZTÁLY TERME | 42 m2 |
| 14. | NAPKÖZI RAKTÁR | 4 m2 |
| 15. | CSOPORTSZOBA | 17 m2 |
| 16. | CSOPORTSZOBA | 30 m2 |
| 17. | CSOPORTSZOBA | 19 m2 (21 m2) |
| 18. | CSOPORTSZOBA | 22 m2 |
| 19. | EGYÉNI FEJLESZTŐ SZOBA | 25 m2 |
| 20. | LOGOPÉDIAI FOGLALKOZTATÓ | 25 m2 |
| 21. | KÖNYVTÁR-OLVASÓ | 44 m2 |
| 22. | INTERNETEZŐ-ZENEHALLGATÓ | 26 m2 |
| 23. | KLUB-TÁRGYALÓ | 15 m2 |
| 24. | SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZAKTANTEREM | 30 m2 |
| 25. | IDEGENNYELVI SZAKTANTEREM | 31 m2 |
| 26. | TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKTANT. | 73 m2 |
| 27. | BIOLÓGIA-KÉMIA SZERTÁR, ELŐKÉSZÍTŐ | 18 m2 |
| 28. | FIZIKA SZERTÁR ÉS ELŐKÉSZÍTŐ | 15 m2 |
| 29. | ÉNEK-ZENE-KÓRUS TEREM | 55 m2 |
| 30. | FESTŐ TEREM | 40 m2 (48 m2) |
| 31. | KIS KÉZIMUNKA TEREM | 32 m2 (36 m2) |
| 32. | NAGY KÉZIMUNKA TEREM | 44 m2 (48 m2) |
| 33. | TÁROLÓ | 6 m2 (18 m2) |
| 34. | FAFARAGÓ MŰHELY | 55 m2 |
| 35. | AGYAGOZÓ MŰHELY | 43 m2 |
| 36. | NAGY EURITMIA TEREM | 116 m2 |
| 37. | KELLÉKTÁR | 13 m2 |
| 38. | FÉRFI ÖLTÖZŐ | 7 m2 |
| 39. | NŐI ÖLTÖZŐ | 7 m2 |
| 40 | KIS EURITMIA ÉS DRÁMA TEREM | 57 m2 |
| 41. | KÖZPONTI TANÁRI-DOLGOZÓ | 33 m2 |
| 42. | TANÁRI TÁRSALGÓ | 22 m2 |
| 43. | TANÁRI TEAKONYHA | 15 m2 |
| 44. | ÉRTÉKŐRZŐ | 4 m2 |
| 45. | KIS TANÁRI | 17 m2 |
| 46. | TANÁRI TEAKONYHA | 3 m2 |
| 47. | IGAZGATÓI IRODA | 15 m2 |
| 48. | GAZDASÁGI IRODA | 12 m2 |
| 49. | TITKÁRSÁG | 15 m2 |
| 50. | IRATTÁR ÉS NYOMTATVÁNYTÁR-KÖZL. | 15 m2 |
| 51. | ARCHÍVUM | 5 m2 |
| 52. | TANÁRI WC-ÚJ ÉPÜLET PINCE | 3 m2 |
| 53. | TANÁRI WC-ÚJ ÉPÜLET FSZT. | 3 m2 |
| 54. | TANÁRI WC-ZUHANY-ÚJ ÉPÜLET EMELET | 6 m2 |
| 55. | TANÁRI WC-ÚJ ÉPÜLET TETŐTÉR | 3 m2 |
| 56. | TANÁRI WC-RÉGI ÉPÜLET FSZT. | 3 m2 |
| 57. | TANÁRI WC-RÉGI ÉPÜLET EMELET | 3 m2 |
| 58. | FIÚ WC- ÚJ ÉPÜLET-PINCE | 9 m2 |
| 59. | FIÚ WC-ÚJ ÉPÜLET FSZT | 12 m2 |
| 60. | FIÚ WC-ÚJ ÉPÜLET EMELET | 11 m2 |
| 61. | FIÚ WC-ÚJ ÉPÜLET TETŐTÉR | 7 m2 |
| 62. | FIÚ WC-RÉGI ÉPÜLET FSZT | 11 m2 |
| 63. | FIÚ WC-RÉGI ÉPÜLET EMELET | 15 m2 |
| 64. | LÁNY WC-ÚJ ÉPÜLET PINCE | 9 m2 |
| 65. | LÁNY WC-ÚJ ÉPÜLET FSZT. | 9 m2 |
| 66. | LÁNY WC-ÚJ ÉPÜLET EMELET | 10 m2 |
| 67. | LÁNY WC-ÚJ ÉPÜLET TETŐTÉR | 5 m2 |
| 68. | LÁNY WC-RÉGI ÉPÜLET FSZT | 10 m2 |
| 69 | LÁNY WC-RÉGI ÉPÜLET EMELET | 17 m2 |
| 70. | MOZGÁSKORLÁTOZOTT WC | 3 m2 |
| 71. | KARBANTARTÓ MŰHELY-FAANYAG ELŐ. | 73 m2 |
| 72. | SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ | 13 m2 |
| 73. | OKTATÁSI ANYAGOK RAKTÁRA | 6 m2 |
| 74. | BÚTOR RAKTÁR | 15 m2 |
| 75. | TISZTÍTÓSZER RAKTÁR | 6 m2 |
| 76. | KERTI SZERSZÁM TÁROLÓ | 4m2 |
| 77. | EBÉDLŐ | 53 m2 |
| 78. | KONYHA ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEI | 94 m2 |
| 79. | KONYHAI DOLGOZÓK ÖLTÖZŐJE | 13 m2 |
| 80. | MOSÓ-SZÁRÍTÓ HELYISÉG | 14 m2 |
| 81. | SZEMÉLYZETI TARTÓZKODÓ | 13 m2 |
| 82. | TORNASZOBA | 196 m2 |
| 83. | FIÚ ÖLTÖZŐ | 26 m2 |
| 84. | LÁNY ÖLTÖZŐ | 26 m2 |
| 85. | SPORTSZERTÁR | 23 m2 |
| 86. | TANÁRI ÖLTÖZŐ | 12 m2 |
| 87. | ORVOSI SZOBA | 20 m2 |
| 88. | KAZÁNHÁZ | 88 m2 |
| 89. | KÉZMŰVES RAKTÁR | 4 m2 |
| 90. | LIFT | 2 m2 |
| 91. | ELŐCSARNOK | 50 m2 |
| 92. | AULA | 145 m2 |
| 93. | KÖZLEKEDŐ-GALÉRIA | 206 m2 |
| 94. | ZSIBONGÓ-ÚJ ÉPÜLET PINCE | 139 m2 |
| 95. | ZSIBONGÓ-ÚJ ÉPÜLET FSZT | 110 m2 |
| 96. | ZSIBONGÓ-ÚJ ÉPÜLET EMELET | 114 m2 |
| 97. | ZSIBONGÓ-ÚJ ÉPÜLET TETŐTÉR | 101 m2 |
| 98. | KÖZLEKEDŐ | 15 m2 |
| 99. | KÖZLEKEDŐ | 25 m2 |
| 100. | KÖZLEKEDŐ | 13 m2 |
| 101. | ELŐTÉR | 6 m2 |
| 102. | LÉPCSŐHÁZ-MEGLÉVŐ | 18 m2 |
| 103. | LÉPCSŐHÁZ-ÚJ | 3x25=75 m2 |
| 104. | TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ | 2 m2 |
| 105. | TAKARÍTÓSZER TÁROLÓ | 2 m2 |
| 106. | FEDETT-NYITOTT KEMENCE | 4 m2 |
| 107. | FEDETT-NYITOTT KOVÁCS ÉS RÉZMŰVES | 4m2 |
| 108. | FEDETT-NYITOTT KŐ-ÉS FAFARAGÓ M. | 9 m2 |
| 109. | FEDETT-NYITOTT KŐ-ÉS FARAKTÁR | 9m2 |
| 110. | KERÉKPÁR TÁROLÓ | 9 m2 |
| 111. | SZELEKTÍV HULLADÉK TÁROLÓ | 9 m2 |
|  | ÚJ ÉPÜLET HASZNOS ALAPTERÜLETE | 2.012 m2 |
|  | RÉGI ÉPÜLET HASZNOS ALAPTERÜLETE | 1.672m2 |
|  | KERTI ÉPÍTMÉNYEK H.ALAPTERÜLETE | 52 m2 |
|  | ÖSSZES HASZNOS ALAPTERÜLET | 3.736 m2 |