# Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és

Információs Központ

Debrecen, Bem tér 19. sz.

- Programtervek – 2004. év – címzett támogatási pályázat

- Építési engedélyezési tervek – tender és kiviteli tervek: 2005. év

- Kivitelezés ideje – 2006. 03. – 2007. 03.

- Nettó alapterület: 4.051 m2

- Szintelrendezés: P+fszt+I.+II. em.

- Beépített kubatúra: 13.600 lm3

- Bruttó beruházási költség: 1.450.000 eFt

- Könyvtári dokumentumok (könyv, periodika, apró-nyomtatvány, mikrofilm, dia, CD, DVD): 370.000 db.

- Generáltervező:		Hajdúterv Kft.

- Könyvtártechnológia:	Gellér Ferencné dr.

- Vezető építésztervező	Gellér Ferenc

- Építész munkatársak:	Gajdos Csaba

Hadháziné Barabás Erzsébet

- Vezető statikus tervező:

Hydrastat Kft.		 Dezső Zsigmond

- Vezető gépésztervező:

Mikroklíma Kft: 	Hámori Sándor

- Vezető elektromos tervező:

Sansz ’96 Kft:		Ruttkovszky László

- Gyengeáramú tervezések:

Vagyonvill Kft:		Szemán Gábor

- Generálkivitelezői konzorcium:

STRABAG zRt.

HUNÉP zRt.

A megyei könyvtár 1952 óta működik Debrecenben, a Kereskedelmi Akadémia egykori – az 1893-ban neoreneszánsz stílusban épült – műemlék épületében, a mai Piac u. 8. sz. alatt. Az épület hasznos alapterülete 889 m2. A helyhiány miatt először galériák építésével növelték meg a hasznos teret, majd fokozatosan kiszorult az épületből a gyermekrészleg, a hálózati-módszertan, a nyomda, és a lakótelepi pincékben költöztek a könyvraktárak. Az állomány 70 %-a négy raktárban kapott elhelyezést. Az épület zsúfoltsága, a részlegek és a gyűjtemény szétszórtsága nehezítette a könyvtári szolgáltatást, a gazdaságos működtetést, a hatékony munkaszervezést. Megérett tehát a helyzet egy modern szolgáltatás biztosítására.

A Bem téren épülő Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Információs Központ fejlesztési programját Gellér Ferencné dr. címzetes igazgató – könyvtári szakértő – dolgozta ki.

A program szerint az új épület funkcionális terei képessé teszik a könyvtárat az informatikán alapuló könyvtári szolgáltatások nyújtására, a települési könyvtárak fejlesztésének minőségi koordinálására. A megfelelő technikai és működési körülmények sokféle tevékenység megszervezését teszik lehetővé. A dokumentum- és információellátást, a tanulást, a művelődést és a kultúrálódás számtalan, élményszerű megközelítését szolgálják, a kialakításra kerülő tanulószobák, a meseszoba, a gyermekfoglalkoztató és az előadóterem. A hátrányos helyzetű csoportok és a kisebbségek számára szervezett programok biztosítják majd az esélyegyenlőséget, a kulturális felzárkóztatást. Az új létesítményben a szolgáltató és információközvetítő funkciók korszerű feltételek között érvényesülhetnek, megteremtve a megyei és regionális szerepkörnek megfelelő és az Európához való tartozás feltételeit.

Az épület a HBM Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő – Debrecen, Bem tér 19. számú (Hrsz: 20585/3.) telekre épült, a Kenézy Gyula Kórház felhagyott psychiátriai és ellátó épületei helyén.

A könyvtár telke új telekalakítás révén jött létre, 50,0 m mély és 88,45 m hosszú saroktelek, közel derékszögű telekkontúrokkal. A területet észak felől a volt kórházi terület, keleti irányból a Kórház utca, délről a Hadházi út, nyugat felől a Bem tér határolja.

A terület három oldalról közterülettel határolt, tömegközlekedési kiszolgálása ideális, mind a villamos-, mind a buszközlekedés szempontjából. A rágyaloglási távolságok 50-100 méter közöttiek. A telek egyenlő távolságban van a városközponttól és az egyetemektől, ugyanakkor zöldterületbe ágyazott.

A telek minden közmű és energiaellátó rendszerrel kiszolgált.

A Hadházi út felőli zajterhelés nagy, amit robosztus – szendvicsszerkezetű falelemekkel, hangszigetelő üvegezésű nyílászárókkal, klímatizált zárt terekkel az utca felől, valamint funkcionális szervezéssel igyekeztünk kivédeni.

A könyvtárépület a szabályozási előírások megtartásával, a lehetőségek maximális kihasználásával helyezkedik el a telken. A Bem tér és a Hadházi út felőli 10-10 m-es előkert, a Kórház utca felőli 7,50 m-es előkert, a zártsorú telepítés, és a 30 %-os beépíthetőség az épület alaprajzi elrendezését abszolút formában meghatározta. A telepítésnek egy „L” alakú, a Bem tér irányában 40 m mély, a Hadházi úti hossztengely mentén 70,95 m hosszú, és mindkét szár irányában 15,40 m széles épület felel meg, amely a Kórház utca felőli végen 8,22 m-es épületszélességre vált át, a területi normák megtarthatósága miatt.

Az épület publikus bejárata a Bem tér – Hadházi út sarokrészén nyílik, az épület leghangsúlyosabb pontján, egyben a publikus zónák elérhetőségi centrumában. A gazdasági – személyzeti bejárat a Kórház utca felől nyílik, porta ellenőrzéssel. Az OTÉK szerint számított parkoló szám a főterületekre 50 db gk, amelynek mintegy 50 %-át kötelező elhelyezni a területen belül, a többi a DMJV Önkormányzattal történő megállapodás keretében más területen is elhelyezhető. A könyvek be- ill. elszállítása is a parkolóhoz kapcsolódó szervizúton keresztül történik, a gazdasági bejárathoz kapcsolódva.

Az „L” alakú épület belső udvari – épülethez kapcsolódó terepsíkját lesüllyesztettük, hogy az udvar felőli perem mentén elhelyezett alagsori helyiségek természetes megvilágítást kapjanak.

Az épület parkosított zöldfelületi kialakításokat hoz létre a közterületek és a belsőudvar irányában. Kerítést csak a kórház felőli telekoldalon, valamint a Kórház utcai oldalon az épület széléig vezetve alkalmazunk – áttört, pálcarácsos kivitelben, a szomszédos Vérellátó Állomásnál már kialakított megoldással.

A tervezés meghatározó eleme a részletes tervezési programban tételesen megfogalmazott 370.000 dokumentum felhasználóbarát elhelyezése, a könyvtár jövőképének és küldetésnyilatkozatának direktívái szerint.

Minden megvalósuló könyvtárépület egy program eredménye, amit behatárolnak az adott könyvtár feladatai, szervezeti felépítése, a társadalmi – gazdasági viszonyok, a technikai lehetőségek, intellektuális és esztétikai körülmények, és azok a személyek, akik létrehozzák az épületet. Ezek az épületek sokféle alkotóelem együttes hozadékaként magukba foglalják a tudomány és technika legújabb lehetőségeit, a megszülető épület egyszerre szellemi alkotás, művészi kifejezés és technika. A geodétától az informatikusig legalább tíz-tizenkét szakma mérnökei dolgoznak a terveken, s nem szabad említés nélkül hagyni a kivitelezők apparátusának hatalmas műszaki teljesítményét. Könyvtárakat adaptálni tehát nem lehet. Azonban vannak közös szempontok, amelyek figyelembe vétele nem mellőzhetők, így a rugalmasság, a modularitás, a flexibilitás, a szervezettség, a bővíthetőség, a biztonságosság, a kényelem, a gazdaságosság és a minden fázisban jelenlevő információ technológia. Másként megfogalmazva: a könyvtár nem csupán a tudás mérhetetlen forrása kell, hogy legyen, hanem olyan jól felszerelt fizikai és virtuális tér, amely különböző kulturális, ismeretszerzési, dokumentum ellátási és infokommunikációs szolgáltatásokat integrál.

A tervezésnél alapvető szerkesztési elvnek tekintettük a térben és időben átrendezhető, nagy mobilitási lehetőségeket adó funkcionális és szerkezeti kialakítást.

Az épület 7,20x7,20 m-es pillérraszter állással, nagy teherbírású (15 kN) gombafejes monolit vasbeton födémekkel épül, mely teljes 90o-os állvány átrendeződést is lehetővé tesz. Az épület minden szintje álmennyezettel és a padlóban is gyengeáramú hálózatokkal ellátott.

Az egész épületben a publikus és a gazdasági bejáratok, valamint a hozzájuk kapcsolódó lépcsőházak és vizesblokkok kötött helyzetűek, az összes többi terület szabadon átrendezhető, mivel az infrastrukturális hálózatok követni tudják a változásokat.

Az épület központi eleme a csuklópontba elhelyezett kör alakú galériás udvar, amely áthalad minden szinten és összeköti térben az alagsort a tetőtérrel. Eköré szerveződik minden szinten a terület információs és ellenőrző központja, és zárt együttest alkot az átlósan rászervezett központi főlépcsőház és liftmaggal – valamint a köréjük szervezett vizesblokkokkal.

Az épület a déli és nyugati homlokzatok mentén zárt, napárnyékolt kialakítású, míg a belső udvari árnyékolt és északi homlokzat irányban megnyitott, nagy üvegfelületekkel szervezett.

Az „L” alakú épület részben alápincézett, földszint + I.-II. emelet (tetőtérbeépítés) szintelrendezésű, nettó 4.050 m2 összterületű.

A pinceszinten a központi előcsarnokból megközelíthetően a büfé és kiállítótér, a Hadházi út felőli épületszárnyban a könyvtár zárt belső területei szerveződnek.

Mindkét területhez akadálymentes lépcső és 900 kp-os hidraulikus felvonó csatlakozik, oldalaikon ffi és női vizesblokkokkal.

A többszintes – kör alakú – nyitott belső udvar a pinceszintre is leközlekedik, vizuális összeköttetést teremtve a többi szinttel, hangsúlyozva a kiállítóteret.

A pince gazdasági bejárat felőli megközelítését háromkarú lépcső és 900 kp-os hidraulikus személy – teher felvonó biztosítja. A lépcsőházból induló középfolyosóra vannak felfűzve a műhelyek – raktárak és gépészeti helyiségek. Az utca felőli traktusban a könyvraktárak helyezkednek el, gördülő állványon 120.000 könyv ill. bekötött folyóirat kerül elhelyezésre. A raktárba leközlekedik a kölcsönzési ponttól induló könyvlift és közvetlen előtérrel kapcsolódik a raktár az üzemi lépcsőházi nagyteherbírású felvonóhoz is. A raktárban az előírt tisztaságú és hőmérsékletű levegőt biztosítjuk.

A pincében került elhelyezésre a kötészet és a nyomda, a szállítási kapcsolatok a teherliften keresztül történnek.

A pincébe telepített gázkazánház az épület súlypontjában, a szellőzőgépház az épület Kórház utca felőli végében helyezkedik el, a robbanófelület kialakításához a kazánház előtti teret lesüllyesztettük.

A raktárhoz és a nyomdához öltöző-fürdő blokk készül.

Az épület nyilvános bejárata a Bem tér és a Hadházi utcai épületsaroknál nyílik, átlósan átvágva az épületet az átforduló épületszárnyak között. Az előcsarnokba akadálymentesen kialakított hangsúlyos előlépcsőn és forgóajtós szélfogón keresztül jutunk. Az előcsarnokba lépve a teljes térszerkezet vizuálisan áttekinthetővé válik. A bejárat és az előcsarnok a nyilvános könyvtári terek súlypontjába esik és a forgalmat tisztán szétválasztható funkcionális terekre tagolja. Az előcsarnok közepén végighaladó nyitott galériás udvar kiterjeszti az előcsarnok méreteit és összeköti vizuálisan is a könyvtári szinteket.

A bejárattól balra a ruhatár helyezkedik el. A ruhatár része az ellenőrzési helyeknek, elsősorban az előadóterem irányában van ilyen funkciója.

A ruhatártól a könyvtári terek felé az ellenőrző kapukon keresztül lehet átjutni, amelyhez a kölcsönzési – ellenőrzési pont csatlakozik. Itt ellenőrzik a könyvtár teljes felhasználói forgalmát, itt történik a beiratkozás és a kölcsönzés, a könyvek visszavétele, valamint információs szolgáltatások. Az ellenőrzési pontnak közvetlen elérhetőségi kapcsolata van a biztonsági, vagyon- és tűzvédelmi hálózatokhoz és rendszerekhez. A helyiségben könyvlift teremt közvetlen kapcsolatot a pincei raktárral, valamint az emeleti könyvtári terekkel.

Az ellenőrzési pont után az ívelt előcsarnok három főirányt szab meg. A bejárattal szemben a főlépcsőház – 900 kp-os akadálymentes felvonóval létesül – végigközlekedik az alagsortól a legfelső szintig. A lépcsőház két oldalán vizesblokkok települnek – az infotéka és hírlaptár felé férfi és női – a gyermekkönyvtári terület felé gyermek vizesblokkok – köztük önállóan akadálymentes vizesblokk, pelenkázó előtérrel.

Az előcsarnokból a Bem téri szárny felé az előadóterem, infotéka és a hírlaptár területei, valamint könyvtárosi munkaszoba települ. A hírlaptárban a kurrens folyóiratok és hírlapok, közlönyök, és a közhasznú információk érhetők el. Az infotékában elektronikus, gyorsinformációs szolgáltatás – különböző adatbázisokból és Internet elérhetőséggel. A multimédiás szolgáltatás mellett másoló és nyomtató berendezéseket is elhelyeztünk.

Az előcsarnokból a hadházi út felőli szárny irányában a gyermekrészleg területeit helyeztük el. A részleg belsőépítészeti eszközökkel, színes, hangulatos formákkal teremt keretet a gyermekek könyvtárhasználatához. A részlegben szabadpolcos olvasóhelyek, játékszoba – foglalkoztató és Internet-oktató (Sulinet) területrészek vannak, valamint külön gyermek olvasóterem.

A gyermekkönyvtár bejáratánál információs – ellenőrző pontot, valamint a könyvtárosi munkaszobát alakítottuk ki.

Az épület üzemi – gazdasági bejárata – a nyilvános bejárattal átellenes oldalon – a Kórház utcából nyílóan helyezkedik el. Itt biztosítjuk a személy- és teherforgalmat, ide érkeznek az új könyvek és dokumentumok, ill. innen szállítják el a könyveket. A bejárat porta ellenőrzésű, itt helyezkednek el a biztonsági berendezések pultjai, a tűz- és vagyonvédelmi rendszerek központjai.

Az üzemi területeket háromkarú lépcsőház köti össze, 900 kp-os hidraulikus személy- és teherfelvonóval. A felvonó a könyvtári szállítások zömét ellátja – ezen keresztül történik a feldolgozott könyvek szétosztása a könyvtári szintek és a raktár között.

A lépcsőházi előtérből nyíló közlekedőre az állománygyarapító és feldolgozó osztály, valamint a postázó és öltöző helyiségei szerveződnek.

Az állománygyarapító és feldolgozó osztály számítógépes integrált könyvtári rendszerben dolgozza fel a dokumentumokat. A bejövő nagyszámú dokumentumtípus számára polcokat, tárolókat terveztünk, valamint az expediálás helyszükségletét is figyelembe vettük.

Az üzemi – gazdasági terület a földszinten a gyermekkönyvtár teréhez kapcsolódik közlekedőn keresztül. Az átjárás csak a könyvtárosok lehetősége, az ajtóknál alkalmazott elektronikus beléptető rendszerek felhasználásával.

A lépcsőház mellett ffi – női vizesblokk helyezkedik el, az üzemi területek kiszolgálására.

Az első emelet nyilvános könyvtári részén – mindkét szárnyban a könyvkiválasztó terek helyezkednek el, a kölcsönözhető szép- és szakirodalom, valamint az idegennyelvű részleg. A rendelkezésre álló terület a dokumentumállomány szabadpolcos, szakrendben történő elhelyezését teszi lehetővé.

A könyvkiválasztó terekben az állványok között, valamint az ablakok mellett szigetszerűen ill. soroltan elhelyezett böngészőhelyeket alakítottunk ki.

A könyvkiválasztó terekben 150 kötet/m2 mutatóval számoltunk, 1,80 m-es könyvespolc tengelytávolság betartásával, 6 ill. 7 polcos állványelrendezéssel.

A főlépcsőházon keresztül érkezünk a szintre, ahol az érkezéssel szemben az általános tájékoztatás pultja fogadja az érkezőt, és biztosítja a saját és más könyvtári gyűjteményekről és információs központokról, adatbázisokról és azok elérhetőségéről a tájékoztatást. A tájékoztatási ponthoz kapcsolódnak az olvasói OPAC-ok, azaz a számítógépes katalógusok. A könyvtár multifunkcionális képességét a galériás udvar köré szervezett szolgáltató boxok növelik. A lépcsőház mellett ffi – női vizesblokkok települnek, önálló akadálymentes vizesblokkal.

A könyvkiválasztó terek végeiben könyvtárosi munkaszobák vannak. A nyilvános könyvkiválasztó térhez kártyás, biztonsági-ajtós kapcsolattal csatlakozik az üzemi terület a Kórház utca felőli szárnyvégben.

Az üzemi területekre a földszintről háromkarú lépcső és 900 kp-os felvonó közlekedik. A lépcsőház mellett ffi – női vizesblokk települ. A lépcsőház kapcsolatú közlekedőre nyílnak az igazgatás helyiségei, valamint a pénztár, a gazdasági ügyvitel és a számítástechnikai gép- és munkaszoba.

A második emeleten (tetőtérben) a csak helyben használható (Presens) gyűjtemény dokumentumai és 60 fh olvasóterem, tanulószobákkal és az online katalógus termináljaival felszerelve és másolóberendezésekkel áll a használók rendelkezésére – a Hadházi úti épületszárnyban.

A nem publikus lépcsőház ehhez a szinthez kártyás beléptető rendszerű előtérrel csatlakozik, a könyvtári személyzet használhatja kizárólag.

A Bem tér felőli épületszinten a helyismereti gyűjtemény települ olvasóhelyekkel, valamint a külön-gyűjtemények kezelőhelyeivel és tárolóival. A helyiség végében munkaszobák kerültek kialakításra.

A szintre a főlépcsőházon keresztül érkezünk, ahol az érkezéssel szemben a tájékoztatás pultja fogadja a látogatót, a szükséges információkat szolgáltatva.

A tájékoztató pulthoz kapcsolódnak a részlegek OPAC termináljai – és mellettük multifunkciós szolgáltatási, ill. kiállítási terek. A lépcsőház mellett két oldalon a ffi és női vizesblokkok települnek.

A belsőépítészeti berendezéseket és bútorokat eredetileg a skandináv Eurobib – BCI állvány- és polcrendszerrel, valamint ülőbútorokkal terveztük. A közbeszerzési versenyt a Mátészalkai Sandraform Bútoripari Kft. nyerte, aki a hihetetlenül szűkre szabott árakhoz viszonyítva nívós és egységes bútorokat biztosított.

## Szerkezeti kialakítás

- A teherhordó monolit vasbeton pillérváz 7,20x7,20 m raszterű, a födém 15 kN teherbírású gombafejes vasbeton lemezfödém.

- A pincében ellenlemezes, víznyomás elleni teknőszigetelés készül, a teljes szárazsági feltétel követelmény.

- A vb. pillérvázat kitöltő falazat Porotherm 30 N+F téglából készül – hátszellőztetett – hőszigetelt Terca klinkertégla burkolattal, fix – Inox tartózással.

- A tetőszintet acél szerkezetű kerettartók tartják, alacsonyhajlású nyeregtetőt alakítva, amely a belső térképzésben is megjelenik. A tetők fedése hódfarkú cserépfedéssel történik. A tetőtérbeépítésnél a bezárt középső területsávok hatásos megvilágítására Schüco FW 50+ tető felülvilágítókat alkalmaztunk – Krülland Hariso SS75E napvédő zsaluzat védelemmel.

- Az összes külső nyílászáró szerkezet hőhídmentes porfestett Schüco Royal S65 alumínium szerkezet 42 dB hangszigetelésű üvegezéssel.

- A bejárati üveg előtetőt Dorma Rodan pontmegfogásos – ragasztott – edzett üvegszerkezetből készítettük.

- Az északi homlokzat kivételével minden ablak előtt automatikus mozgatású, számítógép vezérlésű Krülland Horiso 100 napvédő alumínium zsalu nyert elhelyezést. A II. emeleti üvegfalakat fix kialakítású Krüllung Solonia System A-1000 íves nagylamellás árnyékoló védi a napsugárzástól.

- Az összes helyiség klímatizált kialakítású, a fűtés és részben a hűtés is padlóba süllyesztett konvektorokkal történik. A szellőztetést ill. a klímatizálást az álmennyezeti térben elhelyezett klímakonvektorok biztosítják. A kompakt folyadékhűtőt a belső udvar felőli süllyesztett szinten helyeztük el.

- A mesterséges megvilágításnál a direkt fényeket kerültük, az álmennyezetbe süllyesztett lámpatesteknél a fényforrások terelő lemezekkel takartak. Az olvasóterembe az olvasóhelyeken asztali megvilágításokat is alkalmaztunk.

- Az épület gyengeáramú strukturált rendszere kiterjed az egész épületre, a számítógépes belső és az Internet hálózat minden helyiségből elérhető. A vezetékes hálózati rendszeren túl WI-FI vezeték nélküli adatbázis elérhetőség is biztosított az épületen belül.

Debrecen, 2007. 06. 06.

Gellér Ferenc

építésztervező