Nógrád,

Ökoturisztikai létesítmény

Műleírás

Kertész Bence és Pálóczi Tibor

mester: Reischl Gábor

ÉPÍTÉSZETI MŰLEÍRÁS

1. Helyszín és tervezési program befogadása

Nógrád község – mely helységről kapta egykoron nevét Nógrád vármegye – ma egy fővárosunk agglomerációs- és nyaralókörzetein túli, eldugott  kis település.

A falu origóját a várhegy adja és rajta a történelem és műemlékvédelem közös műalkotása: a várrom. Karakteres tájképi elem, hamar megszereti az arratévedő szempár. Körülötte szétterül a falu:  utcák, épületek terepre feszülő hálózata. Igazi kiránduló hely.

Romantikus a vár miatt is, nem hemzsegnek a túristák, közel a Börzsöny, a Cserhát és Duna-kanyar, egyenlőre olcsó is.

Az egykoron organikusan nőtt faluközpont és a tőle dél-keletre fekvő szigorú raszterban kiparcellázott üdülő övezet között húzódik a tervezési terület. A déli lejtőn gazdag terepalakulatokkal formált terület ma talán a falu legfelkapottabb helye, több helyütt építkeznek jelenleg is. Szép a kilátás a várra, a hegyekre.

A közel hektárnyi területen az összevont telkek tulajdonosa szállodát tervez megépíteni. A részletes programot tekintve várhatóan a település legnagyobb épületegyüttese fog itt megépülni leszámítva persze a templomot és a várat. A kiírásban  a szállás funkción túl megnevezett konferencia terem és fürdő egység egy jól ismert wellness szálloda képét vázolja fel, mely akár multi cégek „csapatépítő tréningjeinek” adhat helyet. Az energiatakarékos, környezetkímélő szempontok figyelembevétele a tervezésnél ma már joggal elvárható, nyakunkon az uniós megfelelés kényszere. A tervezendő épület az „Ökoturisztikai többfunkciós komplex létesítmény” nevet viseli.

2. Építészeti koncepció

A XX. század végén, XXI. század elején az emberiség kezd ráébredni, valamit rosszul csinál. Egyre többet esik szó a Föld energiakészletének pazarló feléléséről, rohamos és felelőtlen környezetszennyezésről, ezek ártalmairől, ökológia hatásairól és a kollektív védekezésről. Ez utóbbi a fejlettebb országok úri szórakozási formái közé tartozik, a fejlődő országok körében még csak gyermekcipőben jár.

A fent említett fizikai jelenségekről – mivel pragmatikusabban körüljárható és elemezhető témakört jelentenek – sokkal többet esik szó mint például az emberről és annak is tudati, lelki és gondolati világának e századi változásairól.

A civilizáció és a fogyasztói kultúra teljes mértékben rátelepszik életünkre, észre sem vesszük, milyen távol kerültünk teremtés kori, vagy – ne menjünk annyira messze – néhány száz évvel ezelőtti állapotunktól.  Egyre távolodunk a természettől, az Istentől és ezekhez való viszonyunk egyre inkább romantikus vágy, rejtett vonzalom formájában jelentkezik már csak.

Mind a kereskedelem, mind a vendéglátás  mindig alkalmazkodó magatartásformát mutat, szolgáltatásait a változó igényekhez igazítja, mégha azok minőségi romlást mutatnak is.   Egy mai wellness szálloda alaptípus légkondicionált helységekkel létesül a panorámás hegyoldalban és thermo üvegen át lehet gyönyörködni a távoli tájban.  Ezt akár otthon a tv-ben is át lehet élni, ha végignyomkodjuk az  54 csatornát. Végül is tv vagy panoráma, vagy akár a panorámás hotel tv-jében nézni egy másik tájat, majdnem mindegy.

Tervünk alapvetése, hogy a fent vázolt helyszínre, melyet egy városi ember szemszögéből joggal nevezhetünk természeti környezetnek, olyan szállásépületet kívánunk tervezni, melyben a szállás funkció és az ezt magábafoglaló épület kizárólag az éjszakai pihenés, illetve a zordabb időjárási viszonyok elleni menedék célját szolgálja. A szállodai egységek nem kívánnak kényelmi funkciókat kielégíteni, szándékoltan nem rendelkeznek kilátással, azt egymás elől takarják ki.

Az egyéb szállodai funkcióegységek, mint étkeztetés, közösségi gyülekezés, fürdés külön álló épületekben kapnak helyet, azok egymásból, csak a külső tér érintésével elérhetők el. Az épületegyüttes tulajdonképpen egy tanya felnagyított modellje: épületekkel U-alakban közrezárt udvar és az épületekhez közvetlenül csatlakozó, azt kiszolgáló veteményes kert, gyümölcsös kert. Az épületek közötti közvetítő közeg a friss levegő, a szél zaja, a tücskök zenéje, vagy akár a vihar dührohama, a jégeső kopogása.

Az idelátogató vendég feltehetőleg kirándulni, pihenni, kikapcsolódni jön ide a messzi városból és talán nem is sejti, ezt számára nem a szállodai középfolyosó padlószőnyegének bársonyos susogása, nem a wc-ében is halkan zümmögő Danubius Rádió és nem a UV álló üvegen át feltáruló full-panoráma fogja megadni. Jobban jár, ha napjában többször kidugja az orrát a csípős hidegre, kiteszi lábát a harmatos fűre, ne adj isten besétál a faluba, vagy akár veszi a hátizsákját és a közelinek tűnő hegyek hosszú gyalogútra csalogatják, hiszen szűkös kis szobájában amúgy sem tud sok mindent csinálni.

Miután túl esett az első kellemetlen napon, nem érti, miért veszi sűrűbben  a levegőt, miért alszik el altató nélkül, miért esik jól a vacsora és miért érzi jól magát ugyanabban a közösségben, amelyikben hétköznap utál lenni. Lehet hogy többet használ a természettel való párbeszéd, mint a masszázs vagy a jacuzzi?