Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010

Pécs – EKF közterületeinek megújítása, Tervpályázati dokumentáció

Tartalomjegyzék

I.	Tervek:

1/7. Áttekintő helyszínrajz					m=1:2000

2/7. Tervlap 1. (Király utca – Búza tér)			m=1:500

3/7. Tervlap 2. (48-as tér)					m=1:500

4/7. Tervlap 3. (Balokány liget)				m=1:500

5/7. Tervlap 4. (Felsővámház utca)				m=1:500

6/7. Tervlap 5. (Zsolnay domb)				m=1:500

7/7. Látványtervek

II. 	Irományok:

1.  Borítólap

2.  Tartalomjegyzék

3.  Alapterületi kimutatás tervezési terület egységek szerint

4.  Műszaki leírás:

-  Térépítészet, közlekedés

-  Anyaghasználat, plasztikus elemek

-  Kertépítészet

-  Költségbecslés

-  Alaprajzi részletek és metszetek

-  Felsővámház utcai parkoló terve m=1:200

-  Példák utcabútorokra

III.	Mellékletek:

1. A/3-as füzet

2. CD: PDF és WORLD

Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010

Pécs – EKF közterületeinek megújítása, Tervpályázati dokumentáció

Alapterületi kimutatás

tervezési terület egységek szerint

1.     Terület, Király utca – Búza tér – Egyetem:				18 297 m2

2.     Terület, 48-as tér:							16 977 m2

3.     Terület, Lánc utca:							  9 523 m2

4/A. Terület, Balokány liget:						11 803 m2

4/B. Terület, Zsolnay észak:						  3 420 m2

5.    Terület, Zsolnay domb:						  8 638 m2

6.    Terület, Felsővámház utca:						19 148 m2

7.    Terület, Alsóhavi utca:						  3 760 m2

8.    Terület, Major utca:							  2 595 m2

9.    Terület, Alsó-Felső Balokány:						  5 109 m2

Összes terület:								99 270 m2

~ 100 000 m2

Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010

Pécs – EKF közterületeinek megújítása, Tervpályázati dokumentáció

Műszaki leírás

1.  TÉRÉPÍTÉSZET, KÖZLEKEDÉS

1.1.  	Király utca – Búza tér – Egyetem utca

Király utca

Az elkészült terv csatlakozási pontjait folytatjuk, közlekedési rendszeréhez, anyaghasználatához alkalmazkodunk.

Búza tér

A tér biztosítja a kapcsolatot a tervezési terület és a belváros között. Térfelhasználásában, megjelenésének minőségében, ezért a belvároshoz kapcsolódik, ugyanakkor hordozza a megújuló városrészek üzenetét. Felületének nagy részét gyalogos térként alakítjuk ki, melyben kelet-nyugat irányban megengedjük a kerékpár, és a kitüntetett gépjárművek közlekedését. A Király utca kelet felé irányuló korlátozás nélküli gépjárműforgalmát a téren dél felé irányítjuk, és a nagy kapacitású Lánc utca – Koller utca csomóponton keresztül vezetjük el, így az L alakú tér összefüggő gyalogos felületet kap. A térnek abba a szűkületébe, mely a gyalogos felület végpontja és a Király utca további szakasza felé nyílik, ebbe a „szűkületbe” nagyméretű vízfelületet, szoborcsoporttal terveztünk. Ezzel hangsúlyozzuk  a kapuszerű térképződmény jelentőségét. A tér déli nyúlványa világos és sötét színű gránit burkolatú dísztér, melybe kisebb zöldfelületek, kiültetett egynyári növényekkel jelentenek változatosságot.

A szoborcsoportot az egykori budai kaputól keletre, azon a ponton helyezzük el, amely a történeti városnegyed bejárata. A tematikus szobor a város életének jelentős pillanatát ábrázolja, egy feltételezett jelenetet, midőn Vilmos pécsi püspök az egyetemalapító Nagy Lajos király elé siet.

Egyetem utca

Egyirányú gépjárműforgalmat és egyoldalú parkolást tervezünk, ezért az utca nyugati oldalán a gyalogos felületet szélesítjük és 3 méter széles, kétirányú kerékpárúttal egészítjük ki, kétoldali fasor hiányait pótoljuk. A járda burkolat az általános gyalogos felületre jellemző természetes kőfelületű elemes műkő burkolat. (pl.: Semmelrock és La Línia)

1.2.	48-as tér és környezete

A 48-as tér parkjellegét igyekszünk megtartani, hangsúlyozni. A tervezett új sétaút hálózat pihenésre csábít, ugyanakkor a fő közlekedési útvonalak irányát követi.  A téren meglévő emlékműveket, szobrokat, de a jó állapotban lévő fákat is megőrizzük. A park közepébe illesztve két közfunkciót is ellátó gyülekező teret alakítunk ki, melyek a városi és egyetemi ünnepségek színterét képezhetik. Az egyik a Petőfi szobor előtere, a március 15.-ei megemlékezések hagyományos színtere, a másik az 56-os emlékmű és az országzászló kialakított új burkolt felület.

Anyaghasználat a Petőfi szobor előtt raszterhálós elemes műkő burkolat, az 56-os emlékmű körül sugár irányú vörös gránit lapburkolat, homokfúvott felülettel, a sétautak kiselemes (viacolor) burkolatúak. A szegélyek egységesen 80 cm széles műkő lapokból készülnek. A Romhányi szobor közelében kis tavat tervezünk, amelybe növényeket telepítünk, hogy a víz tisztasága biztosított legyen.  A séta utak mellé rögzített, formatervezett padokat tervezünk. A közvilágítást alacsony fénypontú parkvilágítás biztosítja, a szobrok, emlékművek díszvilágítása mellett. A fő gyalogos irányokba padozatba süllyesztett csíkvilágítás készül.

Az Egyetem és a Vasvári utcák tér melletti szakaszain a kétirányú gépjármű forgalom megtartásával merőleges beállású parkolóhelyeket tervezünk (összesen 39 db).

A tér ma is egyetemi központ, és a keleti kampusz idehelyezésével ez erősödni fog, ezért kiemelt fontosságú az Univerzitás utcán keresztül a keleti városrészben épülő új egyetemi intézmények felé a gyalogos és kerékpáros közlekedési kapcsolat biztosítása. Ezért az Univerzitás utca déli járdáját a forgalom rovására kiszélesítjük, mellette kétirányú kerékpáros sávot és fasort tervezünk.

1.3.	A rendelőintézet előtti terület – Lánc utca – Zsolnay Vilmos utca sarka

A parkosított köztér fontos, mert

- a Zsolnay út kiszélesedéseként rálátást biztosít a Budapest felől érkezőnek a Mecsekre, a havihegyi kápolnára.

- a háromszög átlóját vezetett gyalogos útvonalak a legközvetlenebb kapcsolatot biztosítja a belváros, Búza tér és az új hangverseny terem között.

Fontosnak tartjuk ezért, hogy növényesített közpark jellege legyen, és megőrizze a szabályozási terven javasolt tölcséresedő észak-keleti tér falát. Kertészeti kialakítására több vázlatot is mellékelünk.

A tér súlypontjába nagyméretű plasztika elhelyezését tervezzük. A téren található Roma Holokausz emlékművet a keleti sarok útkereszteződésében állítjuk újra fel.

1.4.	A Zsolnay Vilmos utca gyalogos útvonalai és a Balokány-liget tervezési feladatai

Zsolnay Vilmos utca

Bármennyire is reménytelennek tűnő vállalkozás, mégis az utca bulvárszerű átalakítását javasoljuk. Az északi oldali járda felújítása mellett a meglévő zöldsávba sűrű fasor telepítését javasoljuk. A fák közötti 8 méteres közökbe kizárólag rakodási célzatú gépkocsi megállási lehetőségekkel. A déli oldal járdáját a McDonalds, a SHELL és a Penimarket járdájáig szélesítjük, a járda és az úttest között zöldsáv kialakításával, melybe szintén fasort telepítünk. A járda szélesítését a Balokány-ligetnél úgy oldjuk meg, hogy a jelenlegi kerítést 2 méterrel délebbre helyezzük, ott terméskő támfalat építünk, amely az úttest fölött 1 méteres magasságig, mellvédként emelkedik. Ez minimálisan elegendő a park közlekedési zajvédelmének megoldásához.  A járda 3 méter széles kiselemes műkő burkolattal, 2 méteres zöldsáv, benne fasorral készül. A Zsolnay gyár két épülettömbje között is javasoljuk a fasorok telepítését.

Balokány-liget

A liget értékes növényállományát, a tóhoz kapcsolódó architektúrát, a tó déli oldalán található épület és úthálózatot megtartásra javasoljuk. Az Univerzitás utca felől érkező kerékpáros forgalmat a tó déli részén a meglévő úton vezetjük, majd keletre, a parkban az egyetem művészeti karának épületéig vezetjük (Zsolnay gyár déli tömb).

A park és az egykori strand gazdasági forgalmának ellátására javasoljuk a meglévő utcát, a Zsolnay úti kikötéssel, kisíves kanyarodások biztosításával megtartani. Ezt az utat és a konferencia és hangverseny központ parkolóját nem szabad összekötni. A tó nyugati partján a lépcsősorokat mészkőből megújítva megtartjuk, biztosítjuk a gyalogos kapcsolatot a hangversenyterem előterén keresztül az Univerzitás utca felé. A lépcsők közötti zöldfelületbe visszaállítjuk a kommunizmus idején elbontott emlékkövet a zászlórúddal. Rekonstruáljuk a tó félszigetén kertészeti eszközökkel, évelő növényekkel és félcserjékkel kialakított, a Szent koronát mintázó virágágyást. Javasolt növényfajok: madonnaliliom (Lilium candidum), lágyszőrű palástfű (Alchemilla mollis), rozmaring (Rosmarinus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia).

Körülötte a tóparti sétányt mészkő zúzalékkal borítjuk.

A lépcsőt elkerülendő, a tófelszín felett 3 méterrel, a Zsolnay úti tápfal tövében kiselemes műkőburkolattal épített gyalogutat tervezünk, keleti irányba.

A park újra megnyitandó Balokány fürdő előtti részén gyalogos és kerékpár utat tervezünk, pihenőpadokkal, ivókutakkal, filagóriával, esetleg a művészeti kar szobrászai által készített szobrok, plasztikák elhelyezhetőségével. A kerítés lebontandó és 2 méterrel délebbre terméskőből újjáépítendő, míg a két kapuépítmény eredeti formájában szintén 2 méterrel délebbre újjáépítendő.

A Basamalom utca Zsolnay úti torkolati szakaszát nyugatabbra húzzuk a park rovására, így az egyetem művészeti kara új bejárata előtt gyalogos felület alakítható ki.

1.5.	Zsolnay Vilmos utca – Felsővámház utca – Diósi út csomópontja

A csomópont Budapest felől érkezőnek ténylegesen az EKF keleti kapuja. Ezt a gyár előtt kialakítandó zöldfelületben egy információs torony létesítésével jelezzük, amely 4x4 méteres alapterületű és 13 méter magas. Elektronikus kijelző tábláján az aktuális kulturális eseményekre figyelmeztet és üdvözli a vendégeket. Az építményt lezáró tetőzet alulról változó megvilágítást kap, amely az éjszakai fényjátékkal a hely ünnepélyességét fokozza. Az útvonalak kereszteződését körforgalommá alakítjuk, oly módon, hogy a Zsolnay út 2x2 sávjának forgalmát mindkét irányban viszonylag akadálymentesen biztosítjuk. Nyugatról keletre két forgalmi sáv elkerüli a körforgalmat, és egy sávot belevezetünk a nagy ívű kanyarodások biztosítására.  Keletről nyugatra egy forgalmi sáv elsőbbségét biztosítjuk, de a másodiknak is előnyt adunk a körforgalom elhagyásánál. A körforgalom az összes bevezető utca minden irányú forgalmát biztosítja.  Keletre a SHELL kútig tartó területen 11 autóbusznak biztosítunk parkolóhelyet. Nyugatra a Felsővámház utcából, előbb a Zsolnay gyár gépjármű bejáratának biztosítunk mindenirányú gépjárműkapcsolatot, járműosztályozóval. Tovább nyugat felé a Zsolnay domb alá tervezett kétszintes mélyparkoló bejáratához tervezünk jármű osztályozót. A 134 férőhelyes kétszintes parkoló két be és két kivezető sávon közelíthető meg. A parkoló az alsó szintjén kapcsolódik a közúthoz, a felső szintjére íves rámpa vezet. A kelet-nyugat irányú kerékpáros forgalmat a Felsővámház utca és a Diósi út két oldalán biztosítjuk, míg a körforgalomnak az északi oldalán kétirányú kerékpárutat tervezünk.

1.6. 	Felsővámház utca a Zsolnay Vilmos utcai csomóponttól a Király utcáig

Az utca jellemző keresztmetszete két gépjármű mozgósáv, szélein egy-egy kerékpársáv, majd kétoldalt parkolósáv, amely a fasorba van illesztve, majd két gyalogos járda. A járda és az épületek között helyenként a történelmileg kialakult módon igyekszünk a zöldfelületet megőrizni, csak a kapubejáróknál burkolni. Új fasor létesül. A gyalogos felületek kiselemes műkő burkolatúak.

1.7. 	Alsóhavi utca

Az Alsóhavi utcának járdáinál kiselemes műkő burkolatot tervezünk, a lehetőségek szerint fák telepítésével, zöldfelületek kialakításával. Pécs TV előtti területet parkosítjuk, 4 db parkolóhely megtartásával. Javasoljuk az egykor itt folyt Tettye-patak emlékére vizes objektum telepítését.

1.8. 	A Major utca átalakítása

A Major utcát szintbeli kialakítással középre lejtetve egyvápás keresztszelvénnyel javasoljuk kialakítani. Forgalmi státusa: lakóutca legyen. Az utcába a Zsolnay ösvény jeleit helyeznénk el.

1.9. 	A Felső-Balokány és az Alsó-Balokány utcák

Faltól falig burkolatot tervezünk középső vápával, kiselemes műkő felülettel. A vápa 60 cm széles, 10x10x10-es bazalt kiskockakő burkolatú. A Felső-Balokány utca lakóutca, míg az Alsó-Balokány utca szűk keresztmetszete miatt csak célforgalommal megközelíthető lakóutca.

2. 	ANYAGHASZNÁLAT, PLASZTIKUS ELEMEK

A burkolat megválasztásánál az esztétikus megjelenés mellett a tartósságot tartjuk fontosnak. Általában a gyalogos felületeknél terméskő adalékos műkő elemeket alkalmazunk, a vegyesforgalmú utaknál kiselemes beton burkolatot. Mindenhol fontosnak tartjuk a természetes kő, legalább jelzésszerű megjelenését, hogy a műkő felületek egyhangúságát oldjuk. A kiemelt fontosságú területeken, mint a Búza tér, 48-as tér emlékhelyei, a Balokány-liget egyes helyei, vagy a Felsővámház utcában az útelágazások keresztjei előtti teresedések terméskő burkolatot javaslom. Ez több színű, lángolt felületű gránit és tömött mészkő lap- és kiskockakő burkolat.

Az utcabútorok, berendezési tárgyak, buszvárók kialakítását a többi felújításra váró EKF helyszínnel egységesen kell kialakítani, ehhez néhány példát mutatunk be.

A térplasztikák, szobrok megtervezéséhez és kivitelezéséhez helyi képzőművészeket kell bevonni.

A Zsolnay ösvényt jelző objektumok, kis tárgyak csiszolt műkőből készülnek, melyekbe tört eozin darabokat ragasztunk. Az objektumokba a „Zsolnay ösvény” feliratot véssük, és egymástól látótávolságra elhelyezve vezetik a látogatót a belvárostól a Zsolnay negyed irányába.

A Zsolnay dombra helyezendő városkapu tornyot acélból kell készíteni.

3.	KERTÉPÍTÉSZET

48-as tér az emlékezés, különféle kültéri események helyszíneként továbbra is fontos szerepet tölt be a város életében. Hangsúlyos szerepet kap emellett a jövőben, mint a történeti belváros és az EKF városrész összeköttetését biztosító egyik fontos állomás, amely találkozó- és pihenőhelyként is szolgál. A kertépítészeti kialakításnál az esztétikum mellett a fenntarthatóságot, karbantarthatóságot, az akadálymentességi szempontokat, továbbá a nagyforgalmú út követlen közelsége miatt a káros környezeti hatások mérsékelésének szükségességét is hangsúlyosan figyelembe kellett venni.

A téren található növényállomány legnagyobb számban előforduló fafajai: ostorfa (Celtis sp.), vadgesztenye (Aesculus sp.), hársak (Tilia sp.), juharok (Acer sp.), törökmogyoró (Crylus sp.), galagonya (Crataegus sp.), melyek között értékes nagyméretű példányok (főleg ostorfák) is láthatóak. 3 elszáradt fa található a téren, amelyeket ki kell vágni, az összes többi fa megtartása, a parképítési munkálatok alatt pedig védelmük javasolt.

A fák egészségi állapota nagyrészt kielégítő. A fákat érintő növényápolási munkákat el kell végezni: az értékes, árnyékot adó faállomány felfrissítése érdekében fontos a száraz ágak levágása, az ifjító metszés, a tavaszi és őszi ápolási feladatok rendszeres ellátása. Újonnan ültetett, árnyékot adó fák is helyet kapnak a területen, a buszmegálló közelében, a tervlap szerint elhelyezve: császárfa (Paulownia tomentosa), keleti ostorfa (Celtis occidentalis).

A kialakításra kerülő burkolatok nem veszélyeztetik a meglévő fákat, azokat körülölelik, a szabad földtányér a vízáteresztő tulajdonságú burkolat mellett további vízfelvételi lehetőséget biztosít számukra.

A cserjék belső térképző és térhatároló szerepük mellett mérsékelik a környezeti hatásokat (zaj- és porszennyezés). A területen található cserjállomány azon példányai, melyek nem esnek a járófelületek nyomvonalába, megtartandóak, az elöregedett, foghíjas állomány pótlása és ifjító metszés szükséges.

Mind a fák, mind a cserjék és évelők fajtaválasztásánál kedvező szempont, hogy a 48-as tér a jövőben intenzíven fenntartott, ápolt közpark lesz, így igényesebb fajok is ültethetőek.

A Milenniumi emlékmű környezetében, a belső teresedés É-i részén kialakított egynyári és évelő virágágyak vakok számára is élményt nyújó illatkertként szolgának. Az illatos növényfajok leginkább gyógy- és fűszernövények közül kerülnek ki, pl.: levendula (Lavandula angustifolia), madonnaliliom (Lilium candidum), menta (Mentha sp.), zsálya (Salvia officinalis), rozmaring (Rosmarinus officinalis).

A 48-as tér kőből készült díszburkolatai teret adnak az évről évre megrendezett kültéri eseményeknek. A burkolt felületek időről időre a város és az ország értékeit bemutató, igényes szabadtéri kiállítások számára is helyet biztosíthatnak.

Romhányi György emlékszobrának környezetében lehetőség nyílik további szobrok elhelyezésére, egy oktatói emlékpark kialakítására.

A téren megjelenő nagyobb vízfelület a mikroorganizmusoknak és vízinövényeknek köszönhetően biológiailag öntisztuló tó, melynek ápolási igénye a biológiai egyensúly beálltával beálltával igen csekély. A vízinövényfajokra vonatkozó példák: mocsári gólyahír (Caltha palustris), mocsári nőszirom (Iris pseudacorus), tavirózsa (Nuphar lutea).

Javasolt egy a parkba illő Zsolnay ivókút elhelyezése a park Ény-i részén.

A tér belsejében a parkolás meg lett szűntetve, helyette a park szélén, a Ny-i és D-i oldalon elegendő számú parkolóhely biztosított.

A jelenlegi mozdítható, javításra szoruló padokat  rögzített formatervezett padok váltják fel,  a játszóhely játékai felújítandóak.

Az Egyetem utca jelenlegi forgalmi rendjét meg kell változtatni annak érdekében, hogy megfelelő módon teret adhasson a történeti és az EKF városrész közti gyalogos összeköttetésnek. A tervek szerint a gépjárműforgalom egy irányban (D felé), egy sávon történik, az utca K-i oldalán kerülnek kialakításra a parkolóhelyek. A szemközti oldalon kétirányú forgalmat lebonyolító kerékpársáv, közte és a házfalak között 5 m széles, díszburkolattal borított gyalogos járda húzódik. A burkolatot fákkal, cserjékkel és évelőkkel beültetett zöld szigetek törik meg, melyek körülölelik a meglévő, egytől egyig megtartandó fákat, illetve tervezett fáknak, cserjéknek és évelőfoltoknak adnak helyet. Az utca faállományának bővítése a tervlap szerint történik.

Major utca

A lejtős utca hangulatához illő mediterrán növények kerülnek elültetésre a növényzet számára fenntartott foltokban.

Fák: selyemakác (Albizia julibrissin)

Cserjék: füge (Ficus carica), gránátalma (Punica granatum)

A Zsolnay Vilmos utca

É-i oldalának fásításához, cserjékkel való beültetéséhez javasolt esztétikus és tűrőképes fajok a jelentős mértékű környezetterhelés figyelembevételével:

Fák: déli ostorfa (Celtis australis), tövises lepényfa (Gleditschia triacanthos)

Cserjék: japán rózsa (Rosa rugosa), korai tamariska (Tamarix tetrandra)

További tervezéssel érintett területrészek növényzete

A tervezési területre eső utcákban a meglévő fák száma jellemzően alacsony.  A tervek szerint nagyobb mennyiségű előnevelt fa kerül elültetésére, erre az esztétikum mellett az árnyékoló, levegőszűrő funkció miatt is szükség van.

A fákat változó arányban gyepfoltok, cserjéket, helyenként évelőket is tartalmazó zöld szigetek veszik  körül.

Az egész tervezési területre általánosan vonatkozó irányelv szerint lehetőség szerint minden meglévő fát, cserjét meg kell tartani, egyedül az elszáradt, vagy korhadtságuk miatt balesetveszélyt jelentő egyedeket kell kivágni. A szükséges növényápolási munkákat a meglévő növényállomány épségének megóvása, állapotának javítása érdekében maradéktalanul el kell végezni. Az elöregedett, foghíjas állomány pótlása és az ifjító metszés a teljes tervezési területen kívánatos.

A továbbiakban az eddig ki nem emelt utcákban és parkos területeken ültetendő növényzetre vonatkozó javaslat (fajok felsorolása) következik. Az ajánlólista a klimatikus viszonyok, környezeti adottságok, a környezetterhelés és a jövőbeni fenntartás intenzitásának figyelembevételével készült.

Utcák növényzete

Fák: keleti ostorfa (Celtis occidentalis), páfrányfenyő (Ginkgo biloba), csörgőfa (Koelreuteria paniculata), kislevelű hárs (Tilia cordata)

Cserjék: örökzöld orbáncfű (Hypericum calycinum), babérmeggy (Prunus laurocerasus), japán rózsa (Rosa rugosa), perzsa orgona (Syringa x persica), korai tamariska (Tamarix tetrandra)

Évelők (a fényviszonyoknak megfelelően): árnyékliliomok (Hosta sp.), levendula (Lavandula angustifolia, zsálya (Salvia sp.)

A parkosított területeken további fák ültetése hozzájárul a napos területek és árnyékos pihenőhelyek megfelelő arányának kialakításához. Javaslat parkos területeken ültetendő fafajokra: déli ostorfa (Celtis australis), keleti ostorfa (Celtis occidentalis), júdásfa (Cercis siliquastrum), liliomfa (Magnolia liliiflora ’Nigra’), császárfa (Paulownia tomentosa), ezüst hárs (Tilia tomentosa).

Európa Kulturális Fővárosa – Pécs, 2010

Pécs – EKF közterületeinek megújítása, Tervpályázati dokumentáció

Példák utcabútorokra