A tervezett beépítés építészeti koncepciója – „szalag és szilánkok”

Mivel a meglévő környezet nem rendelkezik olyan erőteljes karakterisztikával amely igazodási pont lehetne egy városrészközpont kialakításakor, az épületegyüttes építészeti megformálása során tömegében kisvárosias léptékű, megjelenésében egyszerű letisztult tömegformákkal operáló megoldást választottunk.

A településkapu-helyzet alapján a tervezett városrészközpont illetve annak térfalai a fővárosba érkezés illetve annak elhagyásának élményét is kell hogy adják. A tervezett városrészközpontot alapvetően két elemből álló építészeti gondolat alá rendelt tömegekből tervezett épületegyüttesként képzeltük el.

A tervezett beépítést a létrejövő tömegek közötti terek és térrendszerek differenciált használatának megfelelően kívántuk létrehozni.

A terv a két fő építészeti elem egyensúlyából és feszültségéből építkezik. A tervezési területen végighaladó gyalogos közlekedési tengely funkciójú fedett közlekedőtér lágy természeti ívként fűzi fel az őt keresztülszúró „szilánkokat”, azaz az épületek geometrikus tömegeit, és „szalagként” körbefonja a területet. Ez a két motívum hivatott egyúttal a természetközeliséget is szimbolizálni: egyrészt a lágyan ívelő domborzat formái, másrészt a vadregényes táj közelségének szilajabb alakzatai jelennek meg az ezt szilánkszerűen áthasító épülettömegekben. Az ebből a két alapmotívumból való építkezést úgy kívántuk megvalósítani, hogy egyszerre jöjjön létre egy egységes beépítés ugyanakkor a telepítésen belüli feszültség hangsúlyozza a gépjárműforgalomhoz kapcsolódó terek és a gyalogos terek közötti elválasztást. Az ívesen hullámzó fal egyúttal a gépjárműforgalom áramlásának dinamikáját is szimbolizálja, amelyet magába is zár, ezt ellenpontozzák az erre merőlegesen elhelyezkedő épülettömegek, melyek ezt a lendületet a gyalogos tereken zajló mozgások lassabb tempójára, helyenként szemlélődő mozdulatlanságára csillapítják.

A tervezett tömegek végfalai a Rezeda utca felé egy ritmikus térfalat képeznek, amely a szemközti családi házas beépítéshez is kellőképpen igazodik.

A telepítés feszültségét azzal is kívántuk hangsúlyozni, hogy a mélygarázs által meghatározott raszterrendszerből induló tömegek fokozatosan kifordulnak egy gyújtópontból induló szilánkokká válva, amely szerkesztési elv a tervezési terület kisebb telkeire is átterjed. A telepítés intenzitása is egyre nő a fő tervezési területen a körforgalom felé haladva: a helyenként szinte a terepbe simuló földszintes épületrészeket kétszintes, majd háromszintes épületek váltják fel, melyek egyre közelebb helyezkednek el egymáshoz. Az épületek közötti térarányok egyre feszítettebbek, a bank és az önkormányzat között már csak egy fedett passzázzsá válva. Ellenkező irányból indulva a körforgalom felől viszont az épületek tömegei egyre inkább feloldódnak a zöldben.

A külső és belső tér elválasztása a fent említett gyalogos tengelyként funkcionáló fallal-fedett közlekedőtérrel történik. Ez a közlekedőzóna hivatott „kivonzani” a forgalmas Hűvösvölgyi út melletti járdáról a gyalogos forgalmat, és megteremteni a különböző funkciójú belső terek védettségét a forgalom zajától. A motívum a többi telken is végighúzódik, hol közlekedőzónaként, hol épületen belüli terekben megjelenve. Ezen a tengelyen a hűvösvölgyi tömegközlekedési centrumtól úgy juthat el a gyalogos a tervezett körforgalmi csomópontig, hogy közben útjába esik az összes lényeges funkció.

A tervezett épülettömegek lapostetősek, melyek változatosságát a telepítésből adódó alaprajzi elrendezés, és a szintek szisztematikus váltakozása adja.

Anyaghasználat szempontjából három fő elem dominál: a vöröses téglaburkolat, a vakolt felületek törtfehér-szürke színben és az ezeket tagoló nagyméretű üveg-acél szerkezetek, üvegfelületek, függönyfalak, üvegtetők.

A beépítés vezérvonalának is nevezhető gyalogos közlekedési tengely egy téglaburkolatos üvegtetővel ellátott passzázs amely télen zárt folyosóként funkcionálhat, nyáron a nagy üvegfelületeken keresztül összenyitható a külső térrel ezáltal fedett-nyitott térként működhet. Ez az egész beépítésen végighúzódó fal a tömör és áttört-üvegezett szakaszok szisztematikus váltakozásával elválaszt és összeköt egyben.

Az ezt a téglafalat áttörő szilánkok tömegei alapvetően törtfehér és szürke vakolt homlokzatokat kapnak melyeket nagy üvegfelületek ritmizálnak. A nagy üvegfelületek mellett több szinten át függőlegesen felsliccelt nyílások adják a homlokzatok fő motívumait. Egységes építészeti elemként ismétlődnek a közlekedőmagok lamellás árnyékolóval ellátott üvegdobozai, üvegfalai is. A piac légtere felett elhelyezett hullámos üvegtető légiessége a beépítés lazulásának koncepcióját kívánja erősíteni.