# SZÖVEGES MUNKARÉSZ

# TARTALOMJEGYZÉK

Szöveges munkarész:

- Beépítési számítások

- Építészeti műszaki leírás

- Tartószerkezeti műszaki leírás

- Gépészeti műszaki leírás

- Elektromos műszaki leírás

Rajzi munkarész:

- 1	helyszínrajz 			1:200

látványtervek

- 2	eltérő szinti alaprajzok 	1:100

- 3	utcai homlokzat		1:100

- 4	A-A, B-B, C-C metszet	1:100

Beépítési számítások:

###### Alapadatok

Telek területe:		446,00 m2

Beépítési százalék:		max. 80%

Zöldfelület:			min. 10%

Szintterületi mutató:		max. 5,5

###### Beépítési százalék

Földszint bruttó területe:	323, 41 m2

323,41

446,00 = 0,725		72,5% < 80%	megfelel

Zöldfelület:

Vízszintes felület 			70,33 m2

Ferde felület vízszintes vetülete 	52,32 m2

122,65 m2

122,65

446,00 = 0,275		27,5% > 10%	megfelel

Helyiséglista szintenként:

# Földszint	290,04 m2

F1.01	ÜZLETTÉR		  37,83 m2

F1.02	KISZOLGÁLÓ TÉR    23,81 m2

F1.03	KISZOLGÁLÓ TÉR	  18,27 m2

G1.01	GALÉRIA		  23,81 m2

F1				103,72 m2

## F2.01	ELŐSZOBA	  2,00 m2

F2.02	IRODATÉR	24,10 m2

F2.03	TEAKONYHA  2,34 m2

F2.04	KÉZMOSÓ	  2,29 m2

### F2.05	WC		  2,25 m2

F2			32,98 m2

F3.01	ELŐSZOBA	  2,00 m2

F3.02	IRODATÉR	23,47 m2

F3.03	FÉLSZOBA	10,92 m2

F3.03	TEAKONYHA  1,44 m2

F3.04	KÉZMOSÓ	  1,44 m2

F3.05	WC		  1,61 m2

F3			40,88 m2

FK.01	LÉPCSŐHÁZ-KÖZL            60,47 m2

FK.02	ELŐTÉR			  8,23 m2

FK.03	BABAKOCSI TÁROLÓ	  8,18 m2

FK.04	KERÉKPÁR TÁROLÓ    	  8,75 m2

FK.05	HULLADÉK TÁROLÓ    	  8,10 m2

FK.06	PINCELEJÁRAT	   	18,73 m2

FK				         112,46 m2

Általános szint (1-2-3-4-5. emelet)	270,08 x 5 = 1350,40 m2

A1.01	ELŐSZOBA		  1,29 m2

A1.02	KONYHA-ÉTKEZŐ	10,82 m2

A1.03	KÖZLEKEDŐ	  4,44 m2

A1.04	FÉLSZOBA		10,65 m2

A1.05	WC			  1,08 m2

A1.06	FÜRDŐ		  4,80 m2

A1.07	NAPPALI		18,60 m2

A1.08	FÉLSZOBA		11,00 m2

## A1				62,68 m2

A2.01	ELŐSZOBA		  1,32 m2

A2.02	KONYHA-ÉTKEZŐ	10,65 m2

A2.03	KÖZLEKEDŐ	  4,62 m2

A2.04	FÉLSZOBA		10,45 m2

A2.05	WC			  1,08 m2

A2.06	FÜRDŐ		  4,68 m2

A2.07	NAPPALI		24,60 m2

A2.08	FÉLSZOBA		11,10 m2

A2.09	LOGGIA		  3,79 m2

## A2		68,5 + 3,79 =	72,29 m2

A3.01	ELŐSZOBA		  1,91 m2

A3.02	KONYHA-ÉTKEZŐ	  7,19 m2

A3.03	NAPPALI		17,04 m2

A3.04	KAMRA		  2,34 m2

A3.05	FÜRDŐ		  4,72 m2

A3.06	GARDROB		  9,29 m2

A3.07	SZOBA		13,21 m2

A3.08	SZOBA		13,19 m2

A3.09	FÜRDŐ		  5,18 m2

A3				74,07 m2

AK.01	LÉPCSŐHÁZ-KÖZL. 61,04 m2

Panoráma szint (6.emelet)	236,06 m2

T1.01	ELŐSZOBA		  3,20 m2

T1.02	KONYHA-ÉTEZŐ	11,13 m2

T1.03	NAPPALI		18,66 m2

T1.04	GARDROB		  5,31 m2

T1.05	WC			  1,17 m2

T1.06	FÜRDŐ		  5,77 m2

T1.07	KÖZLEKEDŐ	11,07 m2

T1.08	FÉLSZOBA		  8,70 m2

T1.09	FÉLSZOBA		  9,17 m2

T1.10	TERASZ		41,33 m2

T1	     74,18 + 41,33 = 115,51 m2

T2.01	ELŐSZOBA		  1,91 m2

T2.02	KONYHA-ÉTKEZŐ	  7,19 m2

T2.03	NAPPALI		17,04 m2

T2.04	KAMRA		  2,34 m2

T2.05	FÜRDŐ		  4,72 m2

T2.06	GARDROB		  9,29 m2

T2.07	SZOBA		13,21 m2

T2.08	SZOBA		13,19 m2

T2.09	FÜRDŐ		  5,18 m2

T2				74,07 m2

TK.01	LÉPCSŐHÁZ-KÖZL. 46,54 m2

-1.pinceszint	404,68 m2

P1.01	PARKOLÓ		         303,24 m2

P1.02	LEHAJTÓ			51,76 m2

P1.03	KAZÁNHÁZ			  6,76 m2

P1.04	LÉPCSŐHÁZ-KÖZL.	22,08 m2

P1.05	ÜZLET-TÁROLÓK (3DB)	11,70 m2

P1.06	ELEKTR. FOGADÓ		  7,30 m2

P1.07	GÁZFOGADÓ		  1,84 m2

P1				         404,68 m2

-2.pinceszint	378,18 m2

P2.01	PARKOLÓ		         290,67 m2

P2.02	LÉGTECHNIKA		  6,76 m2

P2.03	LÉPCSŐHÁZ-KÖZL.	22,08 m2

P2.04	LAKÁS-TÁROLÓ (6DB)	22,56 m2

P2.05	LAKÁS-TÁROLÓ (11DB)	36,11 m2

P2				         378,18 m2

Nettó alapterület összesítve:

# Földszint				  290,04 m2

Általános szint

(1-2-3-4-5. emelet)	270,08 x 5 = 1350,40 m2

Panoráma szint (6.emelet)		  236,06 m2

-1.pinceszint				  404,68 m2

-2.pinceszint			          	  378,18 m2

#### Nettó összesen			2670,69 m2

Bruttó alapterület összesítve:

# Földszint				  323,41 m2

Általános szint

(1-2-3-4-5. emelet)	313,93 x 5 = 1569,65 m2

Panoráma szint (6.emelet)		  270,09 m2

-1.pinceszint				  446,00 m2

-2.pinceszint			          	  446,00 m2

#### Bruttó összesen			3055,15 m2

Szintterületi mutató:

# Földszint				  323,41 m2

Általános szint

(1-2-3-4-5. emelet)	313,93 x 5 = 1569,65 m2

Panoráma szint (6.emelet)		  270,09 m2

-1.pinceszint				    57,98 m2

-2.pinceszint			          	    48,94 m2

#### Bruttó összesen			1946,66 m2

1946,66

446	    = 4,36  <  5,5 		megfelel

Építménymagasság:

Déli homl (utca)	339,69/16,45

Déli homl (udvar)	323,24/13,30

Északi homl		263,65/13,30

Nyugati homl		299,57/13,03

339,69 + 323,24 + 263,65 + 299,57      1226,15

16,45   +  13,30  +   13,30  +  13,03  =  53,08	    =23,10m

Parkolóhely számítás:

17 lakás = 17db,

fszt-i utcai üzlet üzlettere 61,64 m2 = 7db

fszt-i udvari 2 iroda = 3db

összesen 27db kell, rendelkezésre áll 16db

59% > 50%			megfelel

##### Építészeti műszaki leírás

Napjainkban ha foghíjbeépítésről, társasház építésről beszélünk, általában az embernek először azok az épületek jutnak az eszébe, melyek  kizárólag a haszonszerzés reményéből jöttek létre, építészetileg a lehető legteljesebb mértékben kizsigerelve. Ezért volt szimpatikus az V. kerületi Önkormányzat pályázati kiírása erre a már évek óta szerencsétlenül üresen álló telekre, hogy építészetileg újfajta megoldást keresnek, minden részletében. A beépítési koncepció ennek tükrében készült el.

Fontos tényezők figyelembevétele:

  - lakások benapozása

  - legnagyobb zöldfelület létrehozása

  - kiírásban szereplő lakástípus teljesítése

  - szomszédos épület belsőudvari terével való kapcsolat

A telek mérete és tájolása eléggé behatárolta a telepítést. A beépítésnél ügyelni kellett arra, hogy az épület ne nyomja el a belső udvar léptékét, a majdani lakóknak felüdülést jelentsen kinézni az ablakon és használni az udvart, közösség jöhessen létre. Mivel az udvar összenyílik a szomszédos épület picinyke udvarával, ez további térélmény növekedést jelent, mindkét épület lakói számára.

A telek az V.kerület frekventált részén helyezkedik el, egy bizonyos magasság felett a kilátás a Gellért hegy felé is kiváló és a benapozás iránya is követi az utcafrontot. Ennek tükrében a lakások jelentősebb része a utcafrontra lett elhelyezve. Az udvari részen is csak a délre néző tűzfal elé volt érdemes lakást tenni, hiszen így a napfény be tud jutni ide is.

A közlekedő zóna (lépcsőház és lift) adta magát, hogy a nyugati tűzfalhoz simuljon hozzá: a belső kert minél nagyobb mérete és a pinceszinten kialakított parkolók elhelyezési rendszere miatt.

A két  pinceszinten 16db parkoló, 17db tároló a lakásoknak, 3db tároló az üzleteknek és gépészeti helyiségek kaptak helyet. A lehajtó egyirányú, mert a telek szélessége behatárolta a lehetőségeket. Jelzőlámpa szükséges a közlekedéshez, de ilyen kevés gépocsinál ez nem okoz gondot.

A földszinten az utcafronton egy nagyobb alapterületű diszponibilis tér került kialakításra, üzlet számára. Mögötte (zöld rézsűvel lefedve) lettek elhelyezve a közösségi kiszolgáló helyiségek: kerékpár tároló, babakocsi tároló, hulladéktároló-mosó. Az udvari szárnyban pedig két kisebb alapterületű iroda készült.

Az általános szinteken (1-5.em) 3 lakás került elhelyezésre. 2 az utcafront felé, 1 pedig a belső udvarra néz. A kialakítás fő szempontja volt, hogy a lakáson belüli egyes helyiségek érjenek el egy bizonyos normát (a félszobák is 10-11 m2 alapterülettel rendelkezzenek) a jobb lakhatóság miatt. A lakások megközelítése az udvarra néző konzolos folyosóról történik (szélessége 1,20 m), amit igazából nevezhetünk a lakásokhoz tartozó erkélyeknek is. Csak az utcafrontnál jelentkezik, hogy az egyik lakó elmegy a másik lakása előtt (konyha és az egyik félszoba néz erre).

A legfelső szint (6.emelet) a panoráma kilátás miatt szinte már luxus körülmények teremtődnek. Az utcafronti lakás ezért teljes szélességben üveghomlokzatot kapott. Itt már azért csak 1 lakásról beszélhetünk, hiszen homlokzatilag igazodni kell a szomszédos épületekhez és a visszahúzás miatt ennyi alapterület maradt, viszont 40 m2-es tetőterasszal gazdagabb lett.

A Nyári Pál u. 10-es szám alatti épület magasságához lett igazítva a homlokzat és a tető párkánymagassága.

Az utcai homlokzat anyaghasználatában azt az újszerűséget hordozza magában, hogy zárt és nyitott arcát is tudja mutatni, a lehető legvisszafogottabban. A falfelületek látszó betonból készültek, a lakások teljes szélességben üvegfalat kaptak, kivéve a nyitható részeket, mert azok viszont tömörek (patinázott acéllemez). A homlokzat karakterét az egyes szinteken végigfutó külső árnyékoló adja meg, amely patinázott acélszövet függöny. Egy finom szövésű hálót kell elképzelni, ami bizonyos távolságonként acélhuzallal meg van feszítve az alsó-felső sínrendszerhez és belülről mozgatható. Érdekessége a függönyhatás, térbeliséget ad az árnyékolónak, egyedi formát, de mivel a szintenként végigfutó betonkonzolok síkján belül marad, a függönyszerű hullámzás is rendezetté válik. További érdekessége, hogy nappal kívülről nem lehet rajta belátni, belülről kifelé azonban teljes mértékben. A homlokzaton megjelenő acélfelületek patinázása azért fontos, hogy ne egy csillogó ezüstszínű fémfelületet képzeljünk magunk elé (ami az emberekből távolságtartást hoz elő), hanem olyan matt, kezelt felületet, ami szürkés-rozsdabarnás-zöldes színekben váltakozik „az anyag be van érve”.

Az udvari homlokzatoknál a lakások falfelületei és a nyitható felületek tömörek, de itt már nem fémből, hanem vörösfenyőből készültek, natur matt lakk felületkezeléssel. A földszinten azonban marad a látszóbeton és a patinázott fémlemez kombináció. A lépcsőház előtt nem korlát fut végig szintenként, hanem padlótól mennyezetig érő patinázott terpesztett lemezek. Így megmarad a felületen az átláthatóság. A terpesztett lemeznek az a tulajdonsága, hogy a terpesztés során keletkezett lyukakon az egyik irányból át lehet látni, míg a másik irányból nem. Ez előnyös abból a szempontból, hogy a lépcsőházi közlekedőből nem lehet belátni az udvari lakásokba. Az épületben el lett helyezve egy 6 személyes liftet, amely mozgássérült személy szállítására is alkalmas, így az épület akadálymentes.

Tartószerkezeti műszaki leírás

Gépészeti műszaki leírás

Vízellátás

Az épület becsült ivóvíz igénye 9,6 m3/d. A telek vízbekötése az utca felől biztosított, meglévő maradó mérővel. Az épületgépészeti rendszerek töltése a beépített automatikus üzemű kémiai vízelőkészítőkön keresztül van megoldva, ami a pinceszinti kazánházban kap helyet. A melegvíz előállítása indirekt fűtésű HMV tárolóval történik. Az 1db Vaillant vih 500l-es HMV tároló szintén a kazánházba kerül. A kiterjedt melegvíz hálózat miatt cirkulációs hálózat lett kialakítva. A cirkulációs szivattyúk Wilo gyártmányúak, beépített időkapcsoló órával. A hideg-, meleg-, és cirkulációs vezetékek aknánkban jutnak el az ágvezetékekig, melyek falban szerelendők.

Csatornázás

Az épület becsült szennyvíz terhelése 9,6 m3/d. A  szennyvízbekötés az utca felől létesül. A berendezési tárgyaktól a szennyvizet ág-, ejtő-, és alapcsatornákon keresztül vezetjük ki az épületből. A földszint és a felette lévő szintek szennyvize gravitációsan, a pinceszinti mennyezet alatt jut ki az épületből. A pinceszinteken lévő parkolók padlóösszefolyói olaj és homokfogóval ellátottak és átemeléssel kerül a pinceszinti födém alatt húzódó szennyvízvezetékre.

Gázellátás

A telek az utca felől kap gázbekötést. A társasház hőellátása gázüzemű energiahordozóra van előirányozva. Önálló kazánház létesül a pinceszinten. Gázellátás szükséges a 2db Valliant  (Q=100 kW) típusú gázkazánokhoz. A gázmérő helyiség a pincében lesz, az utcafronton. A helyiségek szellőztetve lesznek. A kémény kivezetést kazánonként tervezzük. Szükség esetén a lakások gázellátása megoldható.

Hőellátás

A méretezési külső hőmérséklet télen: -15C. a helyiségek előírt belső téli hőmérséklete: szobák 22C, fürdő 24C, üzletek 22C. fűtővíz felhasználás az épületben a fűtési, használati melegvíz készítési rendszerekben történik. A HMV termelés előnykapcsolással üzemel. A rendszerek megoszlása: központi fűtési radiátoros rendszer, nappali-étkező terében padlófűtés és padlóba süllyesztett szegélyfűtés, használati melegvíz készítés. Az egyedi hőfogyasztás mérésére lakásonként és üzletenként hőmennyiségmérők lesznek elhelyezve.

Légtechnika

A belső wc-k és fürdőszobák szellőzését fali ventillátorral oldjuk meg, melynek elszívása V=100 m3/h és közös szellőző légcsatornába dolgoznak, majd a tetőn keresztül kidobjuk. A konyhai tűzhelyek fölé páraelszívó kerül beépítésre, melynek elszívásai közös gyűjtőkürtőre csatlakoznak. Az elhasznált levegőt tető fölé vezetjük. A 2 pinceszinten lévő parkolók szükséges szellőzését a pinceszinten elhelyezett gépészeti berendezéssel biztosítjuk. A fölszinti irodák és utcai üzlet frisslevegő ellátását az álmennyezetbe épített légtechnikai egységgel oldjuk meg.

Hűtés

A földszinti üzlet és irodahelyisége hűtését a pinceszinten elhelyezett hűtőgéppel biztosítjuk. A fancoil egységek az álmennyezetben kerülnek elhelyezésre.

Elektromos műszaki leírás

Villamosenergia ellátás

Az épület villamosenergia ellátása az ELMŰ Rt. közcélú hálózatáról valósul meg. A betápláló kábellel a pincében kialakított fogadó helyiségben telepítésre kerülő csatlakozó szekrénynél lehet csatlakozni. Számított egyidejű teljesítmény összesen 114,7 kW.

Villamos berendezések, vezetékezés

Az épület ólomzárolható csatlakozó főelosztója önálló helyiségben lesz elhelyezve és tartalmazza az első túláramvédelmi készüléket, tűzvédelmi főkapcsolót, az EPH csomópontot és a felszálló fővezetékek főáramköri védelmi-kapcsoló készülékeit. A lakások, üzletek és közösségi fogyasztásmérők a földszinten lévő tároló helyiségek közlekedő falára lesznek kifejtve. Innen indíthatók a lakások mért fővezetékei. A közösségi elosztók a lépcsőház világítás, a TV antenna-erősítő, a közös gépészet, külső térvilágítás és a kaputelefon erősáramú ellátását biztosítják. A lakáselosztók a lakásokon belül a bejáratoknál lesznek felszerelve (beépített szekrény), a villamos fogyasztók ellátását szolgálják – a világítás, dugaszoló aljzatok, tűzhely, mosogatógép, mosógép túláramvédelmi és kapcsolókészülékeit tartalmazzák.

Villámvédelem

Az épület a szabványnak megfelelően biztosított.