A Bp. I. Petermann bíró u. 9. sz. épület felújítására és bővítésére kiírt tervpályázat elbírálása során a Bíráló Bizottság a pályázati kiírás keretében olyan terveket kívánt kiválasztani, amelyek – a hely speciális jellegére, a meglévő védett épületre és védett környezetre tekintettel - reálisan megvalósíthatók. Ezen túlmenően nem csak az általános és helyi építészeti előírásoknak kellett megfelelni, hanem olyan megoldást várt a kiíró, amely méltó a hely történelmi környezetéhez, presztizséhez, hangulatához.

Az építészeti műnek nem csak a kiíró szorosan vett funkcionális elvárásainak kellett megfelelnie, hanem a szó szorosan vett értékmegőrzésnek és értékteremtésnek.

Az egyes tervek bírálata során tehát:

- A Kerületi Szabályozási Tervnek és Építési Szabályzatnak történő megfelelés alapkövetelmény volt.

A szabályzat az illeszkedés vonatkozásában meglehetősen rugalmas – bár a beépítés tekintetében nyilvánvalóan határt szab az udvarterület nagyságának.

A telekhatár menti mintegy 7 méteres sávba az elbontott épületrész helyére a szomszédhoz igazodó nagyságrendű új beépítés jöhet létre, de a szabályzat nem teszi lehetővé a hátsó tűzfal letakarását és ezzel az udvarterület további csökkentését.

A műemlékvédelmi elvek érvényesítésével a Bíráló Bizottság elképzelhetőnek tartotta, hogy a tűzfal takarására nem beépítés-jellegű szerkezetek kerüljenek (pl. függőfolyosók, vagy egykarú lépcsők), de valójában fontos szempont volt, hogy az udvarterület lehetőség szerint megmaradjon és a vári polgárváros meglévő udvaraihoz hasonlóan legyen használható és berendezhető.

- Mivel a jelen esetben a lakófunkció mindenképp közösségi funkcióval egészül ki, a Bíráló Bizottság fontos szempontnak tartotta a két teljesen különböző funkció egymással való kapcsolatának megoldását, illetve a szeparációt.

A bírálatnál előnyben részesültek azok a megoldások, amelyeknél e különböző funkciók feltárása különböző területek igénybevételével, minél szeparáltabban történik.

- Ugyancsak bírálati szempont volt az udvarterület igénybevétele.

E kérdésben az volt a Bizottság álláspontja, hogy az udvar szolgáljon a lakásokhoz.

A programból következett, hogy bár itt különböző nagyságú lakásokkal számolhatunk, ezek magas-igényű és – különösen a régi épület tekintetében – nagyobb alapterületű, különleges presztizsű lakások, amikhez az udvarhasználat értelemszerűen hozzá tartozna.

Az udvar publikus felhasználása – a vári tapasztalatok alapján – oly mértékig zavarhatja a lakásokat, hogy az értékesítési és hasznosítási gondokat is okozhat.

- Az udvar alápincézését minden esetben elfogadhatónak tartotta a Bizottság, annak ellenére, hogy ez esetben itt nagyobb-lombú fák ültetésére nincs lehetőség.

A földszinti közösségi funkciók minél komfortosabb kialakítása esetén az aláépítést a Bizottság elfogadható kompromisszumnak ítélte azzal, hogy az udvarterület megfelelő kertészeti kialakítását a későbbiekben amúgy úgyis számon lehet kérni.

- A védett épületen végzett átalakítások tekintetében alapvető bírálati szempontnak volt, hogy az épületnek nem csak a műszaki paraméterei, hanem a karaktere se változzék meg jelentősen.

E körben nem csak a közterület felőli látvány volt fontos, hanem a belső udvari, sőt az enteriőrök kialakítása is.

A Bizottság nem tartotta elfogadható megoldásnak a védett épület földszinti nyílászáróinak jelentős átalakítását, a meglévő szép és védett lépcsőház teljes átalakítását vagy a tetőidom jelentős átalakítását.

- A pályázat célja volt, hogy a meglévő épületben illetve az ahhoz építhető bővítményben meglévő illetve kialakuló beépíthető területeket minél teljesebben és célszerűbben használják fel. Olyan megoldást, amely a tetőtereket csak részben építi be, a Bizottság ezért nem minősítette jó megoldásnak.

- Az épületek szerkezetei tekintetében a tervezők meglehetős szabadsággal rendelkeztek. Emellett azonban – különösen a műemléki védettségű épület tekintetében – előny volt a meglévő, esztétikailag is értékelhető szerkezetek megóvása és bemutatása.

- A lakások komfortja tekintetében az volt a szempont, hogy itt az átlagostól eltérő minőségű és presztizsű lakóhelyek jöjjenek létre. Ez - egyes vonatkozásokban - azt jelenti, hogy a lakásokhoz minden esetben tartozzanak tárolóhelyek. Ahol ez lehetséges, a közlekedők minél tágasabbak és jól járhatók legyenek, az új épületszárnyba pedig mindenképp lift szolgálja a függőleges közlekedést. Az ezzel ellentétes gondolatokat a Bizottság kedvezőtlen megoldásnak minősítette.

- A tervezési feladat egyik sarkalatos kérdése volt a környezethez igazodás, illeszkedés, amelyet mind a tömegkapcsolatoknál, mind a homlokzati anyagok használatánál meg kellett oldani.

A tömegek illeszkedése tekintetében a Kerületi Építési Szabályzat meglehetősen szabad kezet adott a tervezőknek, de az anyaghasználat tekintetében a tervezői szabadságot korlátozták azok a rendelkezések, amelyek lényegében tiltják a kialakult környezettől idegen jellegű anyaghasználatot. Ebben a körben tehát a Bíráló Bizottság nem minősítette jó megoldásnak az erőteljes üveghomlokzatokat, vagy a fából készült vagy fához hasonló karakterű külső burkolati megoldásokat, a környezet hangulatától erőteljesen eltérő, „magamutogató” látványt.

A pályaművek részletes értékelése

1. sz. pályamű

A telek beépítése – hasznosítása jó, az udvart lehetséges méretében meghagyja. Szellemes megoldás a kis „nyiladék” a klasszicista ház és az új épületszárny között. Homlokzatai jó arányúak, homlokzati anyaghasználata illeszkedő – mindkét irányban (a klasszicista ház és az új beépítés felé)

Markáns udvari tetőtér bevágása (a régi háznál) funkcionálisan elfogadható ugyan, bár a tetőidomot jelentősen megbontja, s ekként bontja a klasszicista ház tömegének egységét is.

Alaprajzainak leghibásabb részei a pincei és földszinti vendéglátó terek, ill. azok gazdasági ellátása, a vendég és gazdasági közlekedés egymásba fonódása, a gazdasági betáplálás megoldatlansága.

Emeleti alaprajzaiban nagy lakásokat alakít ki – s ez az adott helyen követendő megoldás, ám lakásainak nincs tárolási lehetősége (egy kis közös tárolót alakít csak ki) – és ez hibája a tervnek. A klasszicista épületben elhelyezett emeleti lakás – azaz a konyhából megközelíthető hall és a hatalmas zsákszoba – semmiképpen sem elfogadható megoldás. A pincébe vezető lépcsők szerkesztésével probléma van (a régi lépcső igen meredek, alig használható)– s egyértelműen funkcionális bajokkal küzdenek az alsó szintek.

A tervet szolid, illeszkedő architektúrája, jó arányú – környezetbe simuló homlokzatai miatt a Bíráló Bizottság 600 e. Ft-os díjazásban részesíti.

2. sz. pályamű

A terv a meglévő védett épület lépcsőházát teljes egészében átalakítja, amivel jelentős értéket pusztítana el. Olyan elemet, amely nem csak korabelisége, hanem hangulata miatt is fontos, megőrzendő része az épületnek.

A bizottság a környezettől idegennek és ahhoz nem illeszkedőnek minősítette a tervezett, faburkolat-jellegű új homlokzati felületeket. A funkciók kialakítására és a területhasználatra vonatkozó megoldások átlagosak voltak, díjazásra vagy megvételre érdemes gondolatot nem tartalmaztak.

3. sz. pályamű

A tervezők a meglévő épület tetőterét csak részben használják fel, amely a kiírás alapján előnytelen megoldás.

Az új épület íves falfelülete érdekes és egyedi módon zárhatná le az udvar légterét, de a homlokzatra applikált egyenes oldalfalú erkélyfelületek ezt a hatást jelentős mértékben megzavarják, az így kialakult felületek az udvarbelső hangulata tekintetében előnytelenek.

Ugyancsak formális megoldásnak tűnik az, hogy az új épületszárny nem ér el a takarandó tűzfalig, hanem megtartja a szomszédban kialakult hiátust – ennek építészeti vagy látványbeli előnyét azonban a bizottság nem ismerte fel.

A régi épület és a szomszédos meglévő épület közé beiktatott új tömeg homlokzati megjelenését a bizottság túlzottan erőteljesnek és így a környezettől idegennek minősítette.

4. sz. pályamű

A terv alaprajzi szerkesztése tiszta, jól használhatók a kialakuló terek, funkciók.  A tervezők megfelelően biztosították a lakó-, és nem-lakó funkciók szeparációját.

Az udvarterület a lakók számára van biztosítva, ami mindenképp előnyös a lakások presztizse és legfőképp zavartalanabb használhatósága érdekében.

A tetőtér megközelítésére szolgáló új lépcsőház alulméretezettnek tűnik, ezen tehát módosítani kell, hiszen ez a közlekedő csaknem 180 négyzetméteres (115 négyzetméter hasznos alapterületű) lakóterület megközelítését szolgálja.

A bizottság a védett épület és a szomszédos épület összekapcsolására tervezett új elemet megfelelőnek, a környezet hangulatához igazodónak minősítette. Szükségesnek tartotta azonban itt is kisebb korrekciók végrehajtása, a védett épülethez csatlakozás részleteinél.

A tervezett bővítmény anyaghasználata és színvilága a környezetben megfelelő, az architektúra további, a tervezettekhez igazodó részletekkel gazdagítható.

A terveket a fentiek alapján a Bíráló Bizottság 800 e. forint díjazásban részesíti.

5. sz. pályamű

A tervezett beépítés konfigurációja szabályzatellenes, nem felel meg a Kerületi Építési Szabályzat előírásainak, mivel nem csak a kijelölt épületsávot, hanem a hátsó tűzfal menti sávot is beépítené.

Ezzel jelentősen csökkentené a terület értékét képviselő udvarterületet, sőt annak légterét a régi és az új szárny között épülő híddal tovább csökkenti.

A funkciók tekintetében kedvezőtlen az új szárny emeletére tervezett fitnesz, amelynek publikus funkciója nyilvánvalóan zavarhatja a lakófunkciót.

A meglévő épület emeletére tervezett négy kétszintes lakás kialakítása rossz példája a védett műemléki épület lakóterület-felhasználásának.

A választott megoldással nem csak a klasszicista térsorolás szűnik meg teljesen, hanem átlagos, a hely hangulatához semmiben sem kötődő, hangulat nélküli új lakások alakulnának ki.

A választott homlokzati struktúra nem jól illeszkedik a környezethez, különösen ami a homlokzati felületeket illeti.

6. sz. pályamű

A tervezett beépítés helyszínrajzi elrendezése nem felel meg a Kerületi Építési Szabályzat előírásainak, mivel a kijelölt, mintegy 7 méteres területsávon kívül a hátsó tűzfal elé is terveznek beépítést.

A terv hátránya, hogy az udvar gyakorlatilag olyan közlekedőterületté válna, amelyet nem csak a lakások, hanem a konyhaüzem és a wellness-központ használói is igénybe vennének. Az ilyen használat az erre néző lakások értékét nyilvánvalóan csökkenti.

Az udvarterület tovább szűkül a függőleges közlekedési rendszer elemeivel, ami szintén kedvezőtlen.

Az új épületrész utcai frontjához szerkesztett balkon inkább hózug, vagy raktárterület – műszaki paraméterei miatt alig használható.

Az akár gesztus értékűnek is tekinthető „járható extenzív zöldtetők” használati értéke nyilvánvalóan korlátozott, fenntartásuk pedig vélhetően nehézkes.

A homlokzatok illetve a látvány alakítása tekintetében alapvető kifogás érte az új épületrész homlokzati burkolatait. Ezek nem csak színükben, hanem karakterükben is annyira idegenek a környezettől, hogy megvalósításuk nem támogatható.

7. sz. pályamű

A tervezett beépítés nem szabályszerű, mert a hátsó tűzfal jelentős takarásában hoz létre új beépítést. Ezzel egyebekben a belső udvar területét is előnytelenül csökkenti.

A kávézó és az udvar lehetséges kapcsolatát a bizottság nem tekintette előnyösnek, abból kiindulva, hogy célszerűbb az intim udvarterületet kizárólag a lakások használatához szervezni.

A tetőszerkezet cseréjét a tervezők a „szabad térkialakítás” érdekében javasolják, ezt azonban magas színvonalon, valóban egyedi módon nem sikerült bemutatniuk.

A terv egyes részleteit is zavarónak minősítette a bizottság, így például a meglévő lépcsőházi térből indított, a tetőtérbe felvezető acéllépcsőt, vagy azt a megoldást, amely szerint a meglévő műemléki épület földszinti nyílászáróit sematikus, osztás nélküli, hangulattalan elemekre cserélnék.

8. sz. pályamű

Beépítésének lényeges eleme (meghatározó része) hogy az új épületszárny lépcsőházát a tűzfalakhoz ragasztja – s ezzel jelentőse csökkenti az amúgyis kis udvar méreteit.

Másik vitatható, meghatározó eleme a tervnek, hogy a klasszicista ház főpárkánya felett – konzekvensen – egy bevilágító bemetszést alkalmaz a tetőidom indulásánál.. Bár ezt a bevilágító részt kerámia lamellákkal fedi – erősen elgondolkodtató egy effajta megoldás a Várban (talán negatív etalon – értéke lenne a megoldásnak, amely egyébként télen tisztíthatatlan hó-zúggá is válhatna)

Földszinti alaprajzi javaslatai elfogadhatóak, a vendéglátóhelyek elhelyezése mind a földszinten, mind a pincében jó. A kapualjba nyitott iroda működése zavarhatja a lakásokhoz vezető lépcsőház életét – annak ellenére, hogy ezt a lépcsőházat az emeleten zárja.

Lakásaiban több helyen alkalmaz sötét (és kisméretű) belső konyhákat, s ez a megoldás a nagyméretű (és várhatóan nagy értékű) lakások esetében aligha elfogadható! A 2-es verzió tetőtéri lakás-galériái túlméretezettek és gazdaságtalanok.

Az új szárny erőteljes fém – rács architektúrája teljesen idegen eleme lenne a VÁRNAK eme kis léptékben és beszorítottságában – a két vakolt homlokzat között, harsány vertikális elemet alkotva.

A homlokzati architektúra elegáns lehet és „korszerű” ugyan, de saját környezetében igen öncélú „deklarációja” a jelennek!

Egyébként is,- az új szárny homlokzati anyagai túl „sokszínűek” – a felületek méreteihez képest, bár alkalmazásuk értő „kézre” utal, szép részlet – arányokkal.

A terv eme értékeit lerontják a lakások funkcionális problémái, az Országház utcai igen vitatható homlokzat, a leszűkített udvar.

9. sz. pályamű

Beépítési elképzelése jó, az udvart lehetséges méretében meghagyja.

A terv architektúrája manírosan zavaros, azaz a jelen homlokzati divatjait próbálja e kis (de bonyolult, érzékeny) feladatba beleszorítani (Moneo szindróma). E túlcizellált – az udvar esetében már szinte kellemetlenül túlzsúfolt formaképzésű homlokzatok idegen elemei lennének a Várnak, s az adott HELYNEK. Nem működik ez az architektúra az Országház utcai új beépítéshez történő illeszkedés (illeszkedni vágyás) esetében sem.

A földszinti – pincei alaprajzok működése problematikus, főként az étterem és konyha esetében az. Az új udvari szárny lakásaihoz nem tervez felvonót, de a lakásokhoz vezető lépcsőház is igen keskeny, alulméretezett terű (pedig a lakások bizonyára borsos árúak lesznek – így kialakításuk is ilyen színvonalat igényel.)

A lakásokhoz konzekvensen igen kis konyhák tartoznak – függetlenül a lakóterek méreteitől, s ezek a megoldások a várhatóan igen drága vári lakások esetében elfogadhatatlanok.

A terv frissességét igencsak lerontják alaprajzi problémái, a homlokzatok formaképzése, az új szárny legfelső szintjének ferde (befelé lejtő) bevágása, s kritikus illeszkedése az Országház utca meglévő – szomszédos - házához.

10. sz. pályamű

A pályaterv beépítési ajánlata korrekt, az udvart teljesen szabadon hagyja, a tűzfalat nem építi el.

Országház u-i új beépítéshez való épületcsatlakozása – elsősorban felső szintjein – túl bonyolult lett; a pozíciójából – helyéből következően amúgyis igen keskeny hatású új homlokzatot vertikális értelemben tovább bontani és cizellálni – nem szerencsés (a függőleges tendenciájú ablaksorral). A távlati képekből érzékelhető legjobban, hogy az említett csatlakozás – sok egymásnak ellentmondó, egymásnak feszülő eleme miatt zavaró hatású.

Az udvarra forduló tetőablakok és tetőidom bevágások ebből a nézetből is túlszabdalják a házat.

Nem lehet egyetérteni a klasszicista épület Kapisztrán téri bejáratának (kapujának) hátratolásával – ez a megoldás idegen a várban – még akkor is, ha funkcionálisan talán igazolható az üzlet megközelíthetőségével.(megengedhetetlen lyukat vág a házon!)

A vendéglátó terek alaprajzai jók, működőképesek, s szép, érdekes a kétszintes vendégfogadó tér gondolata az új szárny alsó szintjein.

A ház lakás alaprajzai általában elfogadhatóak, bár pl. a klasszicista szárny egyik hálója licht-hofra nyílik – még akkor is, ha ezt a tervező télikertnek nevezi. Nem szerencsés, ha a garderobe – fürdő blokkok a nappalihoz kapcsolódnak, s nem a hálószobai „zónák” részei. S persze , az sem jó, ha igen drága lakásoknak zsákszobás alaprajzot ajánlanánk!

11. sz. pályamű

A bizottság előnytelennek ítélte, hogy a kávézó kitelepülésére az udvarterületet is figyelembe vették a tervezők.

Műemléki szempontból kedvezőtlen megoldásnak minősült a védett épület tetőteréből „kiharapott” nagy felület, amely egyébként átlagos helyiségkapcsolatú és különösebb egyedi megoldásokat nem tartalmazó lakásokhoz szolgál.

Ugyancsak műemlékvédelmi szempontok alapján minősítette a bizottság a tömegek csatlakozása és a földszinti bejáratok megoldását átlagosnak, azaz ezen a helyszínen kevésbé értékelhetőnek.

12. sz. pályamű

A bírálóbizottság alapvetően nem értett egyet azzal a tervezői koncepcióval, amely a meglévő védett épület homlokzati struktúráját és látványát vitte át az új épületszárny földszintjén és emeletén, ám e fölé már a megengedett beépítés szélességében új tömeget és látványt teremt.

Ez azt a látszatot kelti, mintha az újonnan beépíthető területsávban régen is állt volna épületrész, amelyet rekonstruálnak és bővítenének. Ez nem valós kiindulás, ezért mint tervezői koncepció, nem fogadható el.

13. sz. pályamű

Gondos kidolgozású, műemléki szempontokat tiszteletben tartó terv. A KÉSZ előírásainak megfelel.

Az új épület homlokzati megjelenése túlságosan hangsúlyos, illeszkedése az Országház utca 33. sz. épülethez nem megfelelő. A szomszédos Országház u. 33. sz. épület toronyépületére magastetőt tesz és ahhoz csatlakoztatja a tervezett magastetőt. A épületrész bejárati kapuja túl hangsúlyos és túlméretezett. Bonyolult és építészetileg nem korrekt a déli saroknak a meglévő épülethez való csatlakoztatása.

14. sz. pályamű

A teljesen alápincézett udvarban borozót és konyhát helyez el, amit a lakófunkció szempontjából szerencsésen az Országház utcából nyit.

Nem szerencsés megoldás a régi épület műemléki tereinek a felszabdalása.

Az új épületrész megjelenése jellegtelen és aránytalan. Enyhe lejtésű tetőzetén túlságosan domináns megjelenésű a négy darab nagyméretű nyílászáró, ami a KÉSZ előírásával ellentétes.

15. sz. pályamű

A feladatot „érzékenyen”, míves gazdagsággal elemző és megoldó terv – minden részletében; - még előadásmódjában is. Olyan tervezők készíthették, akik értik a VÁR építészeti nyelvezetét, de akik ezt a nyelvet a jelen eszközeivel bővíteni merik. Értő módon nyúlnak a klasszicista házhoz is (pl. a kibontott udvari erkély esetében).

Szép gondolata a tervnek a kettős (fedett és nyitott) – kitágított udvar (szemben pl. az udvart beépítő- szűkítő tervekkel) Ez a tágítás a ház életében jelentős használati értéknövekedést eredményez.

Finom építészeti ötlet a régi és az új épület között kialakított keskeny rés.

Végiggondoltak és működőképesek az alaprajzok, bár a pincében és a földszinten kissé bonyolult „szövetek” jönnek létre – talán épp a funkcionális”megfelelés” magas igénye miatt..

A régi és új szárny lakásai egyaránt jól működnek, s nagyságrendjük is a helyhez méltó, bár pl. a régi épület lépcsőházhoz tapadó lakásának nappali-étkezője kissé kicsire sikeredett.

A szép, arányosan szerkesztett, jó arányérzékkel rajzolt homlokzatokon sokféle az anyag, s a finom, visszafogott grafika és színezés elfedi a választott homlokzati formák – megoldások vitatható voltát.

A terv egészében, azaz alaprajzi kidolgozásában, tömegképzésében, homlokzati kialakításában egyaránt jelentős értékeket hordoz.

Ezen értékei alapján a Bíráló Bizottság a pályamunkát 1, 2 M. Ft-os díjazásban részesíti.

16. sz. pályamű

A pályázat a területre vonatkozó KÉSZ előírásait maradéktalanul nem tartja be. A tűzfalat többszintesen beépíti és az udvar felé terasszal is, tagozza. Az átalakított klasszicista épület földszintjére éttermet, a pincébe borozót létesít. A szintek között a lépcsőt elbontja, és két lépcsőt létesít. A közönségterek elválasztott kiszolgálása, a konyhaüzem elhelyezése csak kereszteződéssel oldható meg. Az emeleti terekbe három új, kétszintes lakást tervez. A fa fedélszéket elbontja és új monolit födémet tervez, ami műemléki szempontból nem elfogadható.

Az új épület földszintjén kétszintes kávézót és közösségi helyiségeket helyez el. A felsőbb szinteken hét db lakást tervez. A műemléki épület belső udvara felé tetőablakokat létesít. Az új épület homlokzata anyagában színezett vakolat, valamint keretekben elhelyezett perforált vörösrézlemez burkolat. A fémburkolat részben eltolható. Az új épület homlokzata sematikus, modernista és tömegformálása nem illeszkedik a vári környezetbe. Az udvar részbeni beépítése, tűzfaltakarása nem elfogadható.

17. sz. pályamű

A pályázat a KÉSZ előírásait betartja, és építészetileg külön kezeli az új épületrészt és a műemléki épületet. A tervező felvállalja az új épület modern architektúráját, de összetördelt tömegformálásával nem illeszkedik az utcaképhez és zavaros homlokzati megjelenést mutat. A műemléki épületbe 3,30 m-es csigalépcsőt tervez átvágva a boltozatot. Az új épületrészbe és a műemléki épületbe lakásokat tervez. A tetőtérben szintén lakásokat létesít. A tervezett Országház utcai homlokzata eldarabolt, tagozott felületekre esik szét, ami a környezetétől idegen, túlformált épületet eredményez. Anyaghasználata elfogadható.

18. sz. pályamű

A pályázat a KÉSZ előírásait figyelmen kívül hagyja. A beépítés variációit részletesen elemzi műleírásában. Kár, hogy a vázlatokban szereplő, nem a legjobb megoldást választotta a zsűri véleménye szerint. Műleírásában helyesen állapítja meg, hogy óvakodjunk a telek túlépítettségeitől. Az épületbe tervezett funkciócsoportok jól működnek és a modern építészeti elemeket keveri a meglévő épület adottságaival. Az Országház utcai homlokzatnál felvállal egy árnyaltan kapcsolódó modern homlokzati architectúrát (égetett, matt kerámia vagy kismozaik?), aminek kapcsolódása a műemléki épülethez elfogadható. A részletek megfogalmazásával is értően törődik a cégérekig bezárólag. Kár, hogy a műemléki épületet drasztikusan átépíti és az udvar felé ároktetőket tervez, mintegy másodlagosan nőtt homlokzatot. Az Országház utcában a köz-szünetjel motívumnak építészeti hangsúlya van.

19. sz. pályamű

A pályázat a KÉSZ előírásait betartja. Műleírásában logikusan fogalmazza meg a környezethez való építészeti viselkedés karakterét. Alapkoncepciója a műemléki épület és az új épületrész közötti arány tiszteletben tartása, diszkrét távolságtartás. A műemléki épület és az új épület alaprajzai jól megoldottak. A műemléki épületbe három kétszintes lakást helyez el. A fogyasztótér kiszolgálása megoldott, de a gazdasági kiszolgálás elválasztható lett volna. Homlokzatképzésének koncepciója elfogadható. Az Országház utcai homlokzat helyesen zárt, anyaghasználatában is finom eszközöket alkalmaz. Nem kíván a ma divatos terrakotta vakolatszínekben tobzódni, hanem törtfehér szint adó pacsekolt téglafal homlokzatot létesít. (Lásd Kotsis Iván Balatonboglári templomát, vagy Weichinger Károly épületeit, stb.) Az udvari homlokzat a terv egyik legértékesebb része finom arányú szerkesztésével. Az utcai tömegformálásnál egyszerűbb lenne, ha a „dőlésszög” átgondolásra kerülne. Az egyszerűbb tömegformálás a terv további előnyére válhat

Összefoglalva: a pályamű alapos és átgondolt építészeti koncepciót tartalmaz, részletgazdag, a vári környezetbe illő homlokzatformálásra ad építészeti választ. A műemléki épület megtartása és értő kezelése a terv legkiemelkedőbb része.

A fentiekre tekintettel a Bíráló Bizottság a terveket 1 200 e. forint díjazásban részesíti.

20. sz. pályamű

A pályamű a KÉSZ előírásokat betartja. A műemléki épületet tiszteletben tartja és a tereket jól hasznosítja. Az emeletre 2 db kétszintes lakást tervez. A nagyobb területű lakást műteremlakásként hasznosítja. Az új épületszárny egyszerű szervezésű, de a tetőidomnál idegen elem az origámiszerű, hajtogatott tetőlemez, mely öncélúan zárja a tereket. Az új épületszárny kétfogatú, szintenként kétszintes lakásokkal. Funkcionálisan nem szerencsés, hogy az Országház utca földszintjére hálószoba került. A műemléki épület gerincénél nagy méretű üvegfelületet tervez, ami léptéktelen. A tetőablakok befelé az udvar felé néznek. Az épület tömege és homlokzati megjelenése nem illeszkedik a vári környezetbe.

Összefoglaló-ajánlás

A pályázat – kis volumene ellenére – komoly problémák elé állította a versenyben indulókat.  Persze, már maga a VÁRI környezet szellemi és anyagi öröksége – azaz a HELY SZELLEME, a környezet műemléki volta, e múltból öröklött VILÁG megannyi kérdése, a régmúlt és a jelen építészete találkozásának illeszkedési gondjai, stb. mind-mind olyan összetevői e problémahalmaznak, amely miatt ITT, ebben az építészeti együttesben nincs kis és nagy volumen – csak súlyos, nehezen kibogozható és megoldható feladatok vannak.

A Kapisztrán tér, az Országház utca és a Petermann bíró utca találkozásánál elhelyezkedő klasszicista ház, valamint az Anjou bástya sétánya mentén kialakult új lakóházak találkozásánál elhelyezkedő kis beépítendő telek (különleges arányaival), s persze maga a némiképp átalakítható – ill. hasznosítandó klasszicista épülettel – így együtt – izgalmas és nehéz tervezési feladvány lett.

A kiíró önkormányzat természetes igénye volt, hogy a megoldások egyszerre legyenek építészeti értelemben magas-szintűek, ám ugyanilyen súllyal gazdaságosak (a telek és a ház adottságait-lehetőségeit kihasználó ajánlások) – hiszen ez az elvárt gazdaságosság lehet csupán a megépíthetőség garanciája.

A megoldás nehézségét fokozza, hogy az Országház utcai új lakóház kubusa-homlokzata egy torony jellegű formában végződik – azaz erősen vertikális tendenciájú tömeg, s a mellette elhelyezkedő – beépítendő – szűk udvar-nyiladék beépítése (a műemlék épületig) a telek pozíciójából-méreteiből következően szintén vertikális hatású beépítést generál. E két vertikális tendencia – együtt – igen sok téren kellemetlen párost alkotott – s viszonylag kevés tervező tudta önnön építészeti-formai eszközeivel feloldani ezt az ellentmondásos (pozicionális) helyzetet.

A kiírás részét képezte az a természetes építtetői igény, hogy a régi és új házrész által keretezett udvar lehetőleg maradjon meg elérhető tágasságú négyzetes arányaiban, s a bíráló bizottság is egyetértett azzal, hogy a telket nem lehet – nem szabad túlépíteni, ill. a szomszédos tűzfalat nem szükséges semminemű funkcióval, építészeti elemmel takarni.

Hasonlóképpen – már a kiírásból (is) következett az az igény, hogy a régi ház formai-térbeli-szerkezeti-építészeti értékei lehetőleg ne sérüljenek a pályázók munkáiban, azaz azok a funkciók (vendéglátó terek, üzletek, ill. az emeleten, a tetőtérben lakások) ne robbantsák szét, ne formálják jelentősen át a házat. S igény volt az is, mely szerint a VÁR helye, pozíciója a városban, különös hangulata, a Kapisztrán tér és a sétány világa eleve arra tendál, hogy ide nagy – és nagy értékű lakások kerüljenek; – ez a terület nem a kis lakások helye!

A pályázók számára talán a legnagyobb gondot az jelentette, hogy milyen architektúrával képesek illeszkedni az adott közvetlen és tágabb környezethez – úgy, hogy ez az illeszkedés alázattal forduljon szomszédsága öröklött értékeihez, ám az a természetes (saját) igényük is érvényre jusson, hogy megoldásaik a JELEN ÉPÍTÉSZET eszközeivel éljenek, EZT A KORT képviseljék és vállalják fel homlokzati-alaprajzi és kubus formálásaikban.

E tekintetben a pályázat igen divergens ajánlásokat gyűjtött össze – a „szürkeségig” alázatos, a jelent alig felvállaló tervektől a befogadó környezet teljes „felrobbantásáig” is eljutó megoldásokig. Sok terv – igazán nem használható módon – az Országház utcai kis telekrészre szinte toronyszerű építményt képzelt el, s a nem-kívánt vertikális hatást még egy nehezen elfogadható arányváltással (részrács, függőleges tendenciájú fém burkolat, „felkiáltójel” arányú ablaksorral) is megtoldotta. Több pályamű kis nyiladékokat képzelt a műemlék ház és az új beépítés közé – s ezeket a törekvéseket (arányoktól függően) – a bizottság el is tudta fogadni.

A régi épület, a szomszédos lakóház és az udvari-utcai új beépítés tetőszintjeinek csatlakozására – sajnos – alig érkezett be igazán jó ajánlat; azok a tervek, amelyek ezt a problémát az új szárny úgyszólván posztmodern cizellálásával, a formák burjánoztatásával kívánták megoldani – nem jártak sikerrel.

Nem kevés problémát jelentett a pályázók számára a pincei-földszinti gazdaságos és jó alaprajzi megoldások, funkciók fellelése – az e tervekbe helyezett vendéglátó egységek működőképes megszervezése, a szükséges gazdasági ellátás biztosítása, stb.

Több pályázó nem vette figyelembe a kiírás azon igényét, hogy a régi és új házba kerülő lakások külön-külön tárolóhoz is jussanak a pincében.

Nem volt könnyű megoldást találni arra, hogy a régi házba kerülő – esetleg tetőtéri – lakások kellő bevilágításhoz jussanak; a bizottság nem honorálta azokat a terveket, melyek a tetőtér szétzilálásával (bevilágító bevágás a főpárkány felett, stb.) próbálták ezt a kérdést megválaszolni.

A ház különleges értéke szép íves lépcsője, s sajnos volt olyan terv – amely ezt a lépcsőt át – vagy túlépítette.

Szerencsére, a pályamunkák között akadtak olyan megoldások, amelyek mind épület (kubus) formálásukban, mind alaprajzaik kialakításában, mind homlokzati anyagválasztásban és az építészeti jelenünket is felvállaló részletformálásaikban olyan ajánlatokat fogalmaztak meg, amelyek irányt mutatnak a megvalósítás – ill. a továbbtervezés felé is – s ezért a pályázat még akkor is sikeresnek mondható, ha a bíráló bizottság nem talált olyan tervet, amely egészében megépíthető, engedélyezhető lenne (így első díjat nem is tudott kiadni).

A tervpályázat tanulságai alapján a következő ajánlások fogalmazódtak meg az ÉPÍTTETŐ felé:

- A klasszicista épületbe – annak jelentős szerkezeti-térbeli-formai átépítése nélkül – igen jó (jól értékesíthető) nagy lakásokat lehet kialakítani.

- A tetőtér úgy kell szolgálja a lakások kialakítását, hogy kubusait-héjazatát (de talán meglévő szerkezete jelentős részét) sem kell átformálni, ám az udvar felé ki lehet alakítani akár nagyobb méretű, összefüggő felületű felülvilágító ablakokat is.

- Mind a klasszicista épületben, mind az új szárnyban lehetőleg nagy lakásokat kell kialakítani – jól funkcionáló, korszerű alaprajzokkal!

- A klasszicista ház és az új épület (ill. az udvar) pincéjében, ill. a házak földszintjén olyan vendéglátó helyeket (borozót, kávéházat, éttermet) kell terveztetni, amelyek működése nem zavarja az udvar életét; – az udvar maradjon a lakók területe!

- Az udvar maradjon meg elérhető legtágasabb méretében és formájában – nem szerencsések a tűzfali ráépítések – különösen akkor, ha jelentős használati többleteket nem hoznak!

- Az új épületszárny architektúrája egyszerre legyen környezetéhez illeszkedő karakterű, egyben korszerű-korhű architektúrát is fogalmazzon meg (a „szürkeség” e téren legalább akkora hiba, mint a hivalkodó deklarálás, az öncélú „modernkedés”).

- Különösen nagy hangsúlyt kell fektessen a jövendő tervezés arra, hogy az új szárny és a már létező Országház utcai lakóépület illeszkedése jó arányú, s ne túlzottan vertikális hatású legyen.

- A jövendő tervezés kerülje a helyidegen, öncélúan alkalmazott homlokzati anyagok használatát. A HELY léptéke és a házak környezet nem alkalmas ilyesfajta megoldások befogadására.