alkotók: Liziczai Sándor, Pécsi Máté, Pintér Klára Katalin  - tájépítészek, s73

A történelmi belvárosban fekvő park jelentős épületekkel körülvett, értékes területen lévő zöldterület. A Színházkert mai állapotában azonban már nem képez szerves egységet, a földfelszín alatti építmények miatt, a tér K-Ny irányba széttöredezett. A pályázatban meghatározott területre egy olyan találkozó-pihenő városi teret képzeltünk el, mely a környező reprezentatív épületekkel harmonizálva képes a városnak egy új, sokoldalúan használható szabadteret adni.

Koncepciónk egyrészt a Megyeház épületére, másrészt a teret északi irányból keretező terasz és épület kapcsolatára szerveződik. A koncepció célja a jelenlegi gyalogos használatnak megfelelően egy reprezentatív-átmeneti térrendszer kialakítása.

A Megyeház épületének jelentőségét hangsúlyozza az épület homlokzatával párhuzamosan megjelenő medence éle, ill. a tér burkolatkiosztása. A medence peremmagassága ülőmagasságú. A medence egyik oldalából 90 cm szélességű, 12 cm magas fellépővel kialakított pihenő felületek, a másik oldalából kiinduló 35 cm belépőjű lépcsők szintén 90 cm szélességűre egészülnek ki. Mindkét irányból a Megyeház felé eső lépcsők fokozatosan elfogynak. A lépcsők és a medence anyaga a tér burkolatának anyagával megegyezően mészkő. A térrész alkalmas rendezvények szervezésére, éjszakai szórtan elhelyezett süllyesztett megvilágítása izgalmas térélményt nyújt.

Az épület előtti tér két oldala az átközlekedő, ill. várakozó, pihenő gyalogosforgalomra szerveződik. A burkolatban megjelenő virágos ültető edények és favermek, a meglévő és a tervezett fák szórt rendszerében oldják a tér mértani kialakítását. A tervezés során törekedtünk a jó állapotú fák megtartására, koncepcióba illesztésére.

A Megyeház teret környező épületek homlokzati megjelenéséből származtatott szerkesztési irányvonalak mellett a tér jelentős eleme a színház építményeihez tartozó felszíni szellőzőrendszer, tér és a mögötte található park karakteres elemei, amelyek megmutatása, ill. a tervezett környezetbe helyezése a terv egyik alapgondolatává vált. A szellőző építmények szabályos rendszerben történő megjelenésének folytatásaként három változatban kialakított négyzet alaprajzú építmények karakteres elemei a tervezett ligetes, gyepes térrésznek;

- Pihenő: beton felépítményűek egy, ill. két támla nélküli tömbpaddal jelennek meg.

- Faverem: coule kaviccsal terített favermek fém szegéllyel kialakított, gyepben úszó faverem.

- Hasáb: beton felépítményű ülőpad, lécezettel.

A három elem játékosságát, a közöttük szórtan elhelyezett süllyesztett fénypontok hangsúlyozzák.

A két térrészt elválasztó út karakteres eleme a tervnek. A tervezett út elsősorban átközlekedésre kialakított, mindkét térrész feltárására alkalmas lineáris elem. Ezt a linearitást erősíti az út mentén elhelyezett közepes fénypontmagasságú lámpasor, és a mellette megjelenő fasor.

A terv anyaghasználatára jellemző az egyöntetű, elem és rakásirányban megkülönböztetett felületek kialakítása. A Megyeház épülete előtti tér mészkő burkolatot kapott, a térrésznek megfelelően más-más elemmérettel kialakítva. Az átközlekedő út, ill. a járda burkolata egységesen szürke térkő burkolat.