MŰLEÍRÁS – VESZPRÉM, MEGYEHÁZA TÉR RENDEZÉSE

VIZSGÁLAT

A tervezési terület a hajdani Püspökkert része. A színház építése miatt azonban e terület teljesen leszakadt a park többi részétől, sarokhelyzetbe került és így nem tudja ellátni központi találkozási hely funkcióját.

A terület szinte csak átközlekedésre szolgál, de a burkolt területek aránytalanul kicsik, sok helyen csak keskeny, kitaposott ösvények vannak.

A Megyeháza  teljes mértékben leszakad a parktól, pedig az épület léptékéhez, nagyvonalúságához szükséges lenne a teljes parki kapcsolat.

KONCEPCIÓ

- a park és a tervezési terület, valamint a Megyeháza vizuális és téri kapcsolatának visszaállítása

- a fontos gyalogos irányok kiszolgálása

- egy találkozási pont megteremtése – karakteres téri elemek használatával

- reprezentatív, de egyszerű, szép anyagok és téri elemek alkalmazása

- egyedi elemek megjelenítése

A TERV LEÍRÁSA

A koncepciónk az „átkötésre” épült, azonban a színház új épületei miatt ez csak szintbeli eltolással lehetséges. A magasságkülönbségre megoldást az impozáns kilátó jelentette, amely biztosítja a lejutást az alsó sétányra is.  Az színház és a buszmegálló közötti erős keresztirányú forgalom miatt az építmény középső traktusa áttört. A kapcsolódó pallóburkolatok, az íves vonalú pihenő pad barátságos hangulatot árasztanak és ősszel valamint tavasszal is jól használhatók.

Magát a területet nem akartuk túlvilágítani, ezért inkább az éjszakai megjelenés érdekességére törekedtünk. Így a Megyeháza irányából is szép látványként jelenik meg éjszaka a tér.

A növényállomány nagy részét megtartottuk, a téri átkötések miatt inkább az örökzöldeket ritkítottuk meg. A Megyeháza előtti virágos mező reprezentatív megjelenést biztosít a térnek.

Ezt a reprezentatív városi teret fokozatosan vezeti át a kilátó egy parki helyzetbe.

A tervezési terület északkeleti oldalán álló épületek és vendéglátó helyek nagyon elszigeteltek voltak az örökzöld növények miatt, ezért ebbe az irányba is megnyitottuk a teret.