MŰSZAKI  LEÍRÁS

1.,	Építtető:	Nyíregyházi Állatpark Kht.

4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő

2.,	Építés helye:	Nyíregyháza-Sóstófürdő, Állatpark

hrsz: 15010/2

3.,	Tervező:	GAV-ART Stúdió Kft.

Gáva Attila, építész, vezető tervező

4400 Nyíregyháza, Gádor Béla u. 14. III/9.

4.,	Helyszín:		A Nyíregyházáról Észak felé Sóstófürdőre kivezető fő forgalmi út mentén található az Állatpark területe.

A főbejárat a terület nyugati telekhatárán van. A főbejárattól északra, a külső kerítés mentén kb. 900 m2 alapterület biztosított a fókák elhelyezésére. Az adott területet északról a közönségforgalmi vizesblokk, nyugatról a kerítés, keletről a belső közlekedési út határolja.

5.,	Kialakítás:		A területen kialakításra kerülő építmények 3 fő célt szolgálnak ki.

1.,	A fókák életterét, mozgásigényét, téli védelmét biztosító terek.

2.,	A látogató közönség minél változatosabb, szélesebb betekintését az állatok mindennapi életébe.

3.,	A víztechnológia szempontjából szükséges gépészeti tereket foglalja magába.

A fókák élettere alapvetően a víz így a fő elem a medence. kb. 200 m2 vízfelületű, 200 m3 térfogatú, változó maximálisan 2,00 m mélységű nagyrészt feszített víztükrű medence kerül kialakításra. A medencéhez kb. 150 m2 alapterületű kifutó kapcsolódik, mely középső részén félsziget szerűen benyúlik a medencébe. A medence legmélyebb alsó síkja a belső közlekedési út szintjével egyezik meg. A keleti oldalán az állatok víz alatti életének megfigyelését biztosító üvegfal határolja a medencét. Ez statikailag méretezett ragasztott biztonsági üvegezés. Az északi oldalon a látogatók számára kialakított alacsony dőlésű rámpa vezet a felső szintre a medence vízszintjére. Itt betekintő ablakok kerülnek a medence északi falába. A medence nyugati oldalán kerül kialakításra a látogatók és a technológia számára szükséges épület. Itt egy nyitott – fedett 80 férőhelyes lelátó biztosítja a fóka bemutatók megtekintését. 3 sorban a vasbeton lelátó szerkezeten fa ülőfelületeken foglalhatnak helyet a nézők. A mögötte lévő zárt épületrészben az állatok téli belső tartózkodója és kis medencéje található. A lelátó alatt kapott helyet a vízgépház és a technológiai puffer tartály. A nyugati homlokzaton lévő kétszárnyú ajtón keresztül, illetve a felső szintről egy kezelő lépcsőn át is elérhető ez a tér. A gondozók biztonságát a szükséges helyeken kialakított acél rács szerkezetek és ajtók biztosítják.

Az épület és medence egység körbejárható, az épület nyugati irányba lejtő félnyeregtetővel fedett. A belső terek természetes megvilágítása és szellőzése homlokzati üvegezett nyílászárókon és zsalus acél ajtókon keresztül biztosított. Az épület külső megjelenésében a kő burkolatok, vakolt felületek, fa burkolatok, fémlemez fedés, biztonsági-ragasztott üvegfelületek dominálnak.

7.,	Szerkezetek, anyagok:

Alapozás:	A teherhordó falazatok, pillérek alatt beton sávalapok készülnek. Az alaptestek felső síkján vasbeton talpgerenda készül. Az alaptestek mérete, alapozási sík statikai tervek és műszaki leírás szerint készül.

Felmenő falak: A gazdasági épület teherhordó főfalai beton zsalukő elemből készülnek kibetonozással a szükséges helyeken statikai terv szerinti vasalással. A rámpa támfalai és a területet határoló oldalfalak szintén zsalukő elemekből készülnek. Az 1,50m szint feletti belső terek külső térelhatároló falszerkezetei 30 cm vtg. Porotherm hőszigetelő blokkból készülnek. A faltestben a merevség biztosítása érdekében vasbeton pillérek állnak.

Födémek, lépcsők: A lelátó lépcsős nézőtere monolit vasbeton szerkezetű paraméterei statikai tervek és műszaki leírás szerint.

Medencetér: A külső és belső medence, valamint puffer tároló tartály vízzáró monolit vasbeton szerkezet, mely statikai tervek és műszaki leírás szerint készül. A külső medence feszített víztükrű, így annak egyes részein 25/25 cm méretű folyóka kerül kialakításra. A befúvó és elvezető víztechnológiai vezetékek, áttörések a statikailag tervezett vasalást nem érintik. A medencét keleti oldalon nagyméretű, méretezett üvegfal határolja. Tartószerkezete statikai tervek szerint készül.

Áthidalások: Monolit vasbeton nyíláskiváltások készülnek. A gerendák paramétereit a statikai tervek tartalmazzák.

Homlokzati nyílászárók:

-	vízgépészeti tér bejárati ajtaja acél szerkezetű hőszigetelt betétekkel, hőszigetelő üvegezésű nyitható felülvilágítóval.

-	ablakok üvegfalak hőszigetelő fém profilból hőszigetelő üvegezéssel.

-	medence üvegfalai, üveg korlátok ragasztott biztonsági üvegszerkezetből rozsdamentes acél tartó bordákkal készülnek statikai méretezés szerint.

- rácsok, rács ajtók: acél zártszelvény profilból, acél háló betétekkel, aljzathoz és falakhoz rögzítve készülnek, tüzihorganyzott felülettel.

Tetőszerkezet:

Rétegelt, ragasztott fa tartószerkezet biztosítja a fedést, 3 m-es raszterben. A tartók a hosszfőfalakon lévő vasbeton koszorúkra támaszkodnak acél csomólemezek segítségével. A tartók fölött szelemenezés és deszka burkolat fedi a belső teret. A tetőszerkezet teherhordó és csomóponti elemei statikai tervek és műszaki leírás szerint készülnek. A tető hajlásszöge 15°

Tetőfedés: Dupla állókorcos fémlemez fedés LINDAB lemezből, a szükséges kiegészítő elemekkel, alátét deszkázatra rakva. A fedés alsó végén dupla csöves, rendszer szerinti alumínium hófogó készül, korcokra rögzítve, végigfutóan.

Padlószerkezet:

Rámpa       – térkő burkolat

Kifutó       – simított beton padló acélháló erősítéssel, műgyanta bevonattal

Belső terek – simított beton padlóburkolat, műgyanta bevonattal

Medencék  – kenhető szigetelés

A padlószerkezetekben a terv szerinti helyeken padló összefolyót kell beépíteni, tisztítható kivitelben. A padlófelületeket 1-1,5%-os lejtéssel kell kialakítani az összefolyók felé.

Belső felületképzések:

A falakon belső erősített vakolat készül.

A tetőszerkezet és egyéb belső fa felületek vastag fa lazúrral mázoltak.

A fémszerkezetek kémiai hatásokkal szemben ellenálló festékkel kezeltek.

A belső tartózkodó tér csempe falburkolatú.

Homlokzat: A falakon sima, külső alapvakolatra kerülő finomszemcsés vékonyvakolat készül. A kőburkolatok ragasztott kivitelűek. A fa felületek vastag falazúrral mázoltak.

Az északi és déli homlokzatok faltövében nagyméretű sziklatömbök kerülnek elhelyezésre.

A gyalogos sétányon lévő keleti homlokzat domináns eleme a biztonsági üvegfal acél tartóbordákkal. Az üvegtartó acél szerkezetek rozsdamentes acélból készülnek.

Lelátó:	A lelátó monolit vasbeton lépcsőszerkezet. Mellvéd korlátja biztonsági acél szerkezet, konszignáció szerint.

Az ülőfelületek palló vastagságú időjárásálló keményfából kerülnek kialakításra. Az ülőfelületet a vasbeton szerkezethez párnafákkal dübelezve kell rögzíteni.

Korlátok:	Vasbeton szerkezethez dübellel rögzített acél szerkezet tüzihorganyzott felülettel. Pontos kialakítása konszignációs tervek szerint.

Bádogos szerkezetek: Szegélyek, ereszek, csatornák, lefolyócsövek LINDAB rendszerből, rendszer szerint kialakítva.

Vízszigetelések: Emeleti és földszinti padlószerkezetekben talajjal, feltöltéssel érintkező falfelületeken, falszigeteléseknél VILLAS lemez talajnedvesség elleni szigetelés készül a rendszer szerinti kiegészítő elemekkel, kellősítéssel.

A medencék belső oldalán kenhető vízszigetelést kell alkalmazni.

Hőszigetelések: A homlokzati falakban lévő vasbeton szerkezetek külső oldalán expandált polisztirolhab tábla, a tetőszerkezetben hidrofobizált ásványi szálas hőszigetelés készül.

Vízgépészet: A vízgépészeti térben elhelyezett gépészeti berendezésekről üzemeltetve.

A beépített gépészeti rendszerek vízgépészeti tervek és műszaki leírások szerint készülnek, az érvényben lévő szabványok betartásával.

Belső víz, csatorna: A keletkező szennyvíz a meglévő közműhálózatra csatlakoztatva kerül elhelyezésre, az érvényben lévő szabványok betartásával, épületgépészeti tervek és műszaki leírások szerint.

Elektromos szerelés:Elektromos vezetékelés,belső és külső világítás kiépítése az érvényben lévő szabványok betartásával, épületvillamossági tervek és műszaki leírások szerint.

Megjegyzés: Az épület különböző szerkezeti elemeinek összeépítésére, kapcsolatának kialakítására az építészeti tervek, konszignációk, műszaki leírások, költségvetési kiírások együttesen adnak iránymutatást.

Az építés során az egyes szakágak terveit együtt kell kezelni.

A tervdokumentáció elemei együtt értelmezendők. Bárminemű eltérés esetén a terezők véleményét kell kérni. Minden munkafázisban a már meglévő szerkezetek méreteit ellenőrizni kell!

8.,	Homlokzati felületek:

1.,	LINDAB lemez kettős állókorcos fémlemezfedés szürke színben.

2.,	Finomszemcsés vékonyvakolat törtfehér színben.

3.,	Ragasztott terméskő burkolat szürkészöld színben.

4.,	Fém hőhídmentes szerkezetű hőszigetelő üvegezésű homlokzati nyílászáró RAL: 7002

5.,	Vastag fa lazúrral kezelt fenyőfa burkolat tölgyfa színben.

6.,	LINDAB lemez csatorna és lefolyócső szürke színben.

7.,	Ragasztott, biztonsági üvegfal szerkezet

8.,	Ragasztott, biztonsági üvegkorlát, acél tartószerkezettel

9.,	Finomszemcsés lábazatvakolat szürkészöld színben

10.,	Rétegelt, ragasztott fa tartószerkezet vastag fa lazúrral kezelve tölgyfa színben.

11.,	Acél szerkezetű rács: RAL: 7002

A kivitelezési munkákat csak szakági kiviteli tervek, műszaki leírások, konszignációk alapján lehet végezni. A kivitelezés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat, szabványokat, technológiai utasításokat be kell tartani. A felhasznált anyagok, szerkezetek az arra vonatkozó rendszerek, követelmények alkalmazásával kerülnek beépítésre.

Nyíregyháza, 2006. augusztus hó.

Gáva Attila

építész