ÉPITÉSZ MŰLEIRÁS

ÁLTALÁNOS ADATOK

Helyszín: 			Isaszeg

Helyrajzi száma: 		4039/114

Megnevezése: 			 lakóház (faház)

Telek területe: 		 	790 m2

Beépíthetőség:	 		30 % = 230 m2 beépíthető

Minimális előkert nagysága:	5  m

Minimális oldalkert nagysága:	1,00; 5  m

Hátsó kert:			3 m

Zöldfelület: 			65 %

Építménymagasság:			5,5 m

Határozott elképzeléssel, funkcionális igényekkel bíró megbízónk szabad kezet adott a tervezéshez, lendületes,  „fiatalos” házat (faházat) kért, mely iroda-dolgozó illetve lakóhelyként szolgál.

A telek tájolása, helyzete ideális, majdnem É-D-i irányú, ily módon a különböző funkciók, terek mind a helyükre kerültek: az utca felé eső oldalra az irodai rész, a hivatalos; a magánszféra,

az intim zóna  az utcától elzártan a D-i oldalra kerülhetett.

A telek lankás domb tetején  fekszik, előtte ameddig a szem ellát:  erdők, rétek, szántók, mind-mind a szemnek megnyugtató látvány.

Az épület kialakítása alkalmazkodik a telek méreteihez, maximálisan kihasználva a telek méreteiből adódó lehetőségeket.

Az utcafrontra került a gépkocsi beálló, mögötte  a bejárattal szemben a dolgozó-iroda helyiség, külön WC-vel elszeparálva teljes mértékben a lakóhelyiségektől. A bejárat szinte  a ház súlypontjába került.

A szélfogón keresztül az előtérbe, a dolgozószobákba, illetve a lakótérbe érkezünk (konyha-étkező-nappali). A lakótér nappali-étkező felőli oldala üvegfalú, melynek köszönhetően a kinti és a benti tér összefolyik,

egymásnak részévé válik, kiegészíti egymást.

A lakótér egy légtér, melyben láthatatlan falak választják el a teret, illetve bútordarabok funkcionálnak térelválasztóként. A nappali terét a Ny-i oldalon egy kandalló zárja le.

Az étkezőből lehetőség van árnyékos, napvédett teraszra vonulni igény szerint.

Az épület déli oldalára kerültek a hálószobák, vizesblokkok, kazánház és a konyhából közvetlen nyíló kamra helyisége.

A kazánházban turbós kazánt helyeztünk el.

A lakás fűtését hagyományos fűtési rendszer, valamint kandalló  biztosítják. Az épület hagyományos építési móddal készül, sávalapozással, 15 x 15 favázas szerkezettel, 10 x 20 cm-es szarufázattal (néhol ragasztott fatartóval) hagyományos fa tetőszerkezettel, fémlemez fedéssel.  Az épületen bontott tégla, valamint fa burkolat jelenik meg díszítésként, és nyers beton lábazat.

A kémény tisztításakor külső acél létráról lehet feljutni a tetőre.

GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEIRÁS

Víz - csatornázás:

Hideg és melegvízvezetékek félkemény rézcső falhoronyba szerelve, szigetelése polifoam csőhéjjal.  Lefolyó vezeték P1 nyomásfokozatú PVC lefolyócső. Berendezési tárgyak elé tartalék elzáró szerelendő. A bűzelzárók HL típusúak.

Használati melegvízellátás egyedi elektromos forróvíztárolóval történik, ill. átfolyós kombinált gáz üzemű  cirkó készülék biztosítja a melegvízellátást is.

Központi fűtés:

A lakásban kialakításra kerül egy radiátoros, padlófűtési hálózat gáz cirkó kazán hőtermelővel . A hálózat anyaga rézcső, falhoronyba, ill. padlóba szerelve, hőszigetelve.  Hőleadók Dunaferr lux radiátorok.

Gázellátás:

A kombinált cirkó kazán a kazánházban lesz elhelyezve. A készülék kéménybe köthető kivitelű,  dupla falú alumínium, hőszigelt kéménybe lesz bekötve (PROSCHORN).

A gépészeti munkák csak a közművek által jóváhagyott tervek alapján végezhetők. Az elkészült munkákat a közműveknek át kell adni, mert a használatba vételi engedély kiadásának egyik feltétele a megfelelő közmű nyilatkozat.

ANYAGOK, SZERKEZETEK

SZIGETELÉS: 2 rtg. AKVABIT 750/417 H  szig. Lemez

kőzetgyapot hőszig. ISOLYTH lépésálló hőszig.

FELMENŐ FALAK: 15 x 15 cm faváz mervítve, deszka ill. OSB, gipszkarton; bontott tégla

FÖDÉMSZERKEZET:	fa gerendás födémszerkezet

hagyományos szerkezet. A beépített faszerkezet TETOL-FB vagy  Lignotol Komplex kombinált  gombaölő szerrel és égéskésleltetővel  kezelt

## FEDÉS:  korcolt fémlemez fedés

## NYILÁSZÁRÓK:	BÉFA típusú

BURKOLATOK:

- Homlokzaton: deszka burkolat lazúros festéssel kezelve, bontott tégla faburkolat

- Belső falon: hagyományos  vakolat

- Padlón: kerámia burkolat, laminált lap

RÉTEGRENDEK

R1

1 cm kerámia lapburkolat

0,5 cm ragasztó

0,5 cm kiegyenlítő rtg. (Padlopon)

6 cm aljzatbeton

1 rtg. PE fólia technológiai szigetelés

5 cm lépésálló expandált PS hab hőszigetelés

2 rtg. Bitumenes vastaglemez hőszigetelés

15 cm aljzatbeton vasalva (2 rétegben  Ø12-es betonacél háló)

20 cm tömörített kavicságy

R2

Fémlemez fedés

Szellőztető, párátlanító réteg

2,5 cm deszkaburkolat

szarufázat (5 cm légrés, 15 cm hőszigetelés)

OSB lap 1,2 cm

lécváz 5 cm  (hőszigetelés)

fólia

gipszkarton

R3

Deszkaburkolat

Páraáteresztő fólia

5 cm légrés

15 cm hőszigetelés

5 cm lécváz (hőszigeteléssel)

párazáró fólia

gipszkarton v. fa burkolat