### Statikai műszaki leírás

### SZÁLLODA A CLARK ÁDÁM TÉREN NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓHOZ

### Általános ismertetés

Az építési fogghíj -telket északról a földszint + 3 emeletes épület (Fő utca 4.) valamint a nyugati oldalról a hasonló magasságú (Hunyadi János út 1, Clark Ádám tér 2.) épület tűzfalai határolják.

Az egyetlen dilatációs egységet képező épületben a szintek száma a terepszint felett:  földszint + hét emeleti szint + könnyűszerkezetes tetőfelépítmény. A pinceszintekre két alternativát tervezett az építész  tervező:

1.Alternatíva: Az első well–ness-pinceszint alatt kis belmagasságú gépészeti szint, majd  egy nagy  belmagasságú, /6,6 m / 3 szintes parkolótér készül, amiben parkolás és gépkocsik mozgatása emelő-berendezésekkel történik.  Ezzel a megoldással a parkolópince padlószintje  a -11.8 m –en adódik. A parkolók között acélszerkezetű födémszintek alakulnak ki, melyek révén a külső, határoló résfalakat egymáshoz ki lehet támasztani.

2.Alternatíva: A wellness és gépészeti szint alatt 3 db normál 2,8 m –es szintmagasságú pinceszint készülne, vb. födémekkel és két emelő  berendezés szállítaná a gépkocsikat. A megoldás lényegesen mélyebb, -13,5 m körüli pincei padlószintet eredményezne.

Az épület szerkezete 6,6x 6,6m –es raszterben elhelyezet pillérváz, amit az épület súlypontjában kialakított merevítő magok: lépcsőházak és vasbeton felvonóaknák ill. a szomszédos épületek melletti vasbeton -vázas tűzfalak merevítenek. A pillérek között az emeleti szinteken a hanggátlást is biztosító, vázkitöltő téglafalak készülnek.

Az épület, az utcai oldalán függönyfallal van lezárva,  a másik udvari oldalon körfolyosós kialakítású átrium helyezkedik el.

A tervezett tartószerkezetek jellemzése - Alapozás-munkatér határolás

Az alapozás és munkatér-határolás tervezésénél Petik Árpád, okl. építőmérnök, talajmechanikai szakértő által, 1991. novemberében készített geotechnikai szakvélemény kivonatát tudtunk figyelembe venni.

A tervezési  területen a felszínen épülettörmelékes, iszapos, homokos feltöltések, alatta iszapos homok és iszapos homokliszt, -melyben a Várhegy lejtőjében levő mészkőgörgeteg is megjelenik,- továbbá aprókavicsos homok, végül  kemény közepes és kövér agyagot és agyagmárgát tártak fel  a  fúróvizsgálatok. A fentiekhez egy bármilyen szinten megjelenő rétegvíz és a Dunával korrelációt mutató talajvíz szint is párosul.

Az új épület alatti földkiemelések szintjei jóval az utcai szintek ill. a csatlakozó épületek alapozási síkjai alá kerülnek, ezért építési állapotban a magas földpartokat az agyagba befogott résfallal meg kell támasztani. A fentieket figyelembe véve kihorgonyzott, vízzáró résfalas munkagödör határolást és  mélyalapozással kombinált lemezalapozást tervezünk. Az alapozás fúrt cölöpökkel  60 cm, ill. 80 cm átmérővel történik. Az alapozást célszerű  a terepszint alatt -13 m –16 m közötti mélységben fekvő un. Kiscelli agyagra támasztani, ill a kihorgonyzott résfalakat is ebbe az agyagrétegbe befogni.

A foghíj telek szomszédos épületeinek alápincézés miatt a munkagödör alsó síkja, ill. a lavírsík a terep alatt közel 2.50 m mélyen vehető fel. A munkagödör falánál a függőlegeshez közeli partfal készül, amit  lőtt betonos torkréttal kell megtámasztani az utca és a szomszédos udvar felöl.

A körítő résfalak ideiglenes megtámasztó szerkezetek, a horgonyokat a megtámasztó födémek elkészülte után el kell engedni, így az azok által felvett vízszintes erőket végleges állapotban az épület pincefödémei ill. a parkolószintek közötti  acél-födém gerendái viselik.

A csurgalékvizek elvezetésére a résfalakra kerülő lőttbeton héj mögé műanyag felületszivárgó kerül, mely a vizet építési állapotban a munkagödörben körbefutó ideiglenes árokba vezeti, végleges állapotban pedig réstáblák közötti  függőleges szivárgó cső és paplan  zsompokba gyüjti össze a résfalon esetlegesen megjelenő vizeket, ahonnan szivattyúval lehet kiemelni .

A pillérek alatti cölöprács vasbeton szerkezetei alatt 5 cm vastag szerelőbeton, míg a vasalt aljzat alatt 30 cm vastag, Tr= 95 %-ra tömörített homokos kavics ágyazat készül. A vasalt aljzatra kerül a vízszigetelés  melyre 50 cm vastag vasbeton lemezalap készül.

#### Felépítményi szerkezetek

A pincei belső falak 25 cm vastag, monolit vasbeton szerkezetűek. A pincei pillérek 40x100 cm méretűek. A lépcsőházi és felvonóakna falak vastagsága 18-25 cm. Az általános szinti merevítő falak és a pillérek a pinceszinten is megjelennek.

A pince feletti födémek  24 cm vastag monolit vb. szerkezetűek, vízzáró felületképzéssel készüljenek. Az általános emeleti szinteken is 24 cm vastag födémszerkezet készül. A belső vasbeton pilléreket 40x40-60-80 cm mérettel tervezzük. A szomszédos épületek tűzfalai  mellett vb. vázas, kitöltő téglafalas szerkezet , vagy bennmaradó kéregzsaluval készülő vb falszerkezet készüljön. A szélső merevítőfalak vastagsága min 18 cm legyen.

A pillérvázas szerkezetet az épületben két helyen  kialakított lépcsőházi merevítő magok, ill. a szomszédos épület melletti  külső vasbeton merevítő falak  merevítik.

A homlokzaton acélszerkezetű függönyfal készül. Az átrium lefedése és a nyitott tetőszint tartóváza rácsos acél-üveg szerkezetű.