C-TÍPUS IMPULZUS FÓLIAHEGESZTŐ GÉPCSALÁD

A Hacona Kft. által sorozatgyártásban előállított, saját fejlesztésű gépcsalád új termék. Hasonló célt szolgáló gépekkel kizárólag ázsiai gyártók látták el Európát. A C-típus fóliahegesztő gépcsalád a saját kategóriájában egyedülálló, ami a formát, minőséget és nem utolsó sorban az árat illet. A gépek 2008-ban „red dot award: product design” kitüntetésben részesültek.

A gép valamennyi egységének megtervezésekor figyelembe vettük, hogy a gép nemes anyagból készüljön, működése a funkciónak legteljesebb mértékben megfeleljen, formája pedig harmonikus, tiszta és kultúrált megjelenést eredményezzen. A körültekintő tervező munka eredményeként a gépek összeszerelésének idejét olyan szintre sikerült lecsökkenteni, amely lehetővé tette, hogy árban erős konkurensei lettünk az ázsiai gyártóknak, minősében és formakultúrában pedig lényegesen jobbat nyújtunk.

A gép váza saját fejlesztésű, 2,5 mm falvastagságú extrudált alumíniumprofil. Valamennyi fröccsöntött műanyag alkatrész törésálló ABS-ből vagy „hőálló” üvegszál-erősített PA-ból készül. A kopóalkatrészektől (ide értve a biztonsági késszánt is) és a zsanértól eltekintve, nincs az egész gépben egyetlen mozgó alkatrész sem. Relé helyett tranzisztort alkalmazunk, és mivel a váz teljesen zárt, a működtető kapcsolót egy – a mobil telefonokban ismert – HALL érzékelővel oldjuk meg (a mágneses teret mérjük).

A hegesztőkar felfüggesztése abszolút új megoldás. Az optikai szempontok messzemenő figyelembe vételével új fajta felfüggesztést fejlesztettünk ki, a zsanért elrejtettük. A hegesztőkart működtető rugó szintén egyedi, saját fejlesztésünk. Ugyancsak saját fejlesztésünk a gépeken használt co-extrudált szilikon gumi, valamint a tökéletes minőségű hegesztést lehetővé tevő hegesztőszál feszítő.

Mivel a gép működtetéséhez mindenképp kezelő szükséges, a gépeket a már más géptípusainknál kiválóan bevált, friss és lendületes narancssárga (RAL 2004) színben, illetve az élelmiszer- és gyógyszeripari felhasználásra is alkalmas, elegáns eloxált felülettel, rozsdamentes kötőelemekkel készítjük. Mindkét szín rendkívül jól harmonizál az antracit színű fröccsöntött műanyag alkatrészekkel.

Az alumínium váz és hegesztőpofa folyamatosan egységes színéhez szükséges szinter anyagot egetlen egy és nagy, megbízható partnertől vásároljuk. A fröccsöntött műanyag alkatrészek egységes színéről mesterkeverékek gondoskodnak, így képesek leszünk akár 10 év múlva is megegyező színű alkatrészeket szállítani. A gépek tápkábeleit és hálózati csatlakozóit egyedileg gyárttatjuk a fröccsöntött műanyag alkatrészek színeiben (RAL 7024).

A gépek újrahasznosított papírból készült kartonban kerülnek kiszállításra. Környezetbarát és újrahasznosítható PE profil-habbetétek párnázzák és védik a terméket szállítás közben.

A gép működése és működtetése egyszerű, külön betanítást nem igényel. A potencióméter egyes értékei, fizikailag és optikailag is szépen kiemeltek. A LED (lámpa) színjelzésére a kezelő szinte az első hegesztés után magától is rájön (sárga: üzemkész, piros: hegesztés). A termék bonyolultságához képest elég részletes és pontos kezelési utasítást készítettünk.

Mivel vállalkozásunk két ISO minősítéssel is rendelkezik (ISO 9001:2000 és ISO 14001) a minőségen túlmenően messzemenően figyelembe vettük a környezeti tényezőket. Igyekeztünk minimalizálni az alkatrészek számát úgy, hogy az ne menjen a minőség és a működőképesség rovására. A gép egyes alkatrészeit könnyen lehet szelektálni, így azokat kivétel nélkül újra lehet hasznosítani (nem tartalmaz kompozit – nehezen szelektálható – anyagokat). A gép és valamennyi alkatrésze, ill. a gyártás folyamata megfeel az EU RoHS (Reduce of Hazardous Substances), valamint az EU WEEE (Waste Electrical and Electronical Equipment) irányelveinek.

A DFM-nek (Design For Manufacturing), és a DFA-nak (Design For Assembling) köszönhetően egy gép össz gyártási ideje 10 perc alatt, összeszerelési ideje pedig 5 perc alatt van.

A gépek sorozatgyártását 2007-ben kezdtük meg, és a nemzeti piacon túlmenően már Európa-szerte, a vevők legteljesebb megelégedésére forgalmazzuk.